目录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4工作原则	3

1.5工作程序	4

1.6应急预案关系说明	5

1.7编制内容	5

1.8预案衔接	6

2企业概况与周围环境概况	8

2.1企业基本情况	8

2.2企业周边环境概况	18

2.3周边环境风险受体情况	23

3突发环境事件识别	25

3.1企业环境风险源识别	25

3.2环境风险源突发事件分级	30

3.3风险防范措施	31

4组织机构与职责	34

4.1组织机构体系	34

4.2应急组织机构组成及职责	35

5预防和预警机制	38

5.1应急准备	38

5.2环境风险源源监控管理	38

5.3预警行动	39

6应急响应和措施	43

6.1启动条件	43

6.2响应程序	43

6.3响应分级	44

6.4现场处置措施	46

7安全防护	51

7.1应急救援人员的安全防护	51

7.2受伤人员救援	51

7.3信息发布	52

7.4应急终止	52

8后期处置	54

8.1事件现场的保护措施	54

8.2确定现场净化方式、方法	54

8.3明确事件现场洗消工作的负责人和专业队伍	55

8.4洗消后二次污染的防治方案	55

8.5应急监测	55

8.6环境恢复	55

8.7善后赔偿	56

8.8事件调查	56

8.9应急预案的评估和修订	56

9应急保障	58

9.1人力资源保障	58

9.2资金保障	58

9.3物资保障	58

9.4医疗卫生保障	58

9.5通信保障	59

9.6科技支撑	59

10预案管理	60

10.1应急培训和演练	60

10.2宣教培训	61

10.3责任与奖惩	62

11附则	64

11.1名词术语定义	64

11.2预案的制定与修订	64

1总则

1.1任务由来及编制目的

为提高中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州经济技术开发区工业污水处理厂（以下简称赣州经开区污水处理厂）应对突发环境事件的能力，最大限度地预防和减少突发环境事件的发生及其危害，保护环境，维护社会稳定，保障企业员工、群众生命健康和财产安全，根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》等相关法律法规，中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州经济技术开发区工业污水处理厂委托江西南大融汇环境技术有限公司根据实际管理和生产情况，编制完成《赣州经济技术开发区工业污水处理厂突发环境事件应急预案》。

1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过，2014年8 月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2014年12月1日实施）；

（4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过，2009年5月1日施行）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（2002年1月26日国务院令第344号公布，2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，自2013年12月7日起施行）；

（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（7）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（9）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）；

（12）《产业结构调整指导目录》（2013修订）；

（13）《国家重点监管危险化学品名录》（2013年完整版）。

（14）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

1.2.2标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（3）《化学品分类和标签规范》（GB30000-2013）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（6）《废水排放去向代码》（HJ523-2009）；

（7）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（8）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（9）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（10）《危险化学品名录》（2015版）；

（11）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 （GB/T29639-2013）；

（12）《消防给水及消防栓系统技术设计规范》（GB50974-2014）；

（13）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2010)；

（14）《危险化学品单位应急救援物资配备要求危化品应急物资配备标准》（GB30077-2013)；

（15）《危险化学品安全措施和处置原则》；

（16）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（17）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)；

（18）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（19）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（20）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008)；

（21）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

（22）《危险化学品事故应急救援指挥导则》（AQ/T3052-2015）；

（23）《危险化学品单位应急物资配备要求》(GB30077-2013)；

（24）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（25）《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》（环办[2014]34号）；

（26）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018)。

1.2.3其他资料

- 《江西赣州香港工业园区污水处理厂（一期）》及其批复；

（2）其他资料

1.3适用范围

赣州经开区污水处理厂所需原辅材料由原料供应方负责运输，干化污泥由运输单位负责运输，故本预案不适用于厂外原辅材料运输风险和干化污泥运输风险。

当企业变更有关管理机构、生产工艺及相关设施有较大更替或预案编制达到三年年限时，应及时修订本预案。

1.4工作原则

1、坚持以人为本，预防为主

加强对环境事故风险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2、坚持统一领导，分类管理，分级响应

接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

3、坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源

积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

4、依法规范，加强管理

依据国家法律法规，本着对国家、社会、员工和公众高度负责的态度，加强应急管理，使应急工作规范化、科学化、制度化。

5、加强教育，增强素质

加强宣传和培训教育工作，提高广大员工自救、互救和应对各类突发环境事件的综合素质。

1.5工作程序

严格参照相关规定，本预案编制程序见图1.5-1。

图1.5-1   环境应急预案编制程序图

1.6应急预案关系说明

本厂应急预案为综合应急预案。主要包括总则，企业基本情况，企业周边环境状况及环境保护目标，环境风险源与环境风险评估，现有环境风险防范措施，现有应急能力差距性分析与改进措施，应急指挥机构及职责，应急响应，后期处置，应急保障，奖惩，应急预案培训、演练、评审、发布和修订，及相关附件附图等内容组成。某一事故应急处置措施包含于本预案内。

企业应做好与生产安全事故应急预案的衔接。环境突发事件应急预案主要为控制并减轻污染，消除污染。生产安全事故可能引起次生环境风险事件，在此情况下，环境风险应急预案与生产安全事故应急预案需要相互支持，相互合作。

本预案与《赣州市突发环境事件应急预案》实施联动，我厂需要外部救援时，请求外部环境应急预案同时启动。

当突发环境事件超出我厂应急处置能力、超出我厂范围，我厂应急指挥中心立即上报赣州市经开区环保局、赣州市经开区安监局应急机构；根据突发环境事件严重程度，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的措施。

当政府成立现场应急指挥部时，立即移交应急指挥权并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。我厂突发环境应急预案与外部环境应急预案之间的衔接关系见图 1.6.1。

图1.6.1  应急预案关系说明图

1.7编制内容

本预案的编制内容共分为13个部分，即：总则、企业概况与周围环境概况、环境风险识别与情景分析、企业环境风险等级、企业现有环境风险防控和应急措施差距分析、应急组织机构与职责、预防和预警机制、应急响应和措施、安全防护、后期处置、应急保障、预案管理、附则以及附图附件。

根据赣州经开区污水处理厂的实际情况，按照严重性和紧急程度将污水处理厂突发环境事件分为三级，分别为流域级（I 级）、厂级（II 级）和车间级（III 级）。具体事件分级与应急响应分级见下表。

表1.7-1  赣州市经开区污水厂突发环境事件应急响应级别

| 事件分级 | 响应分级 | 事故危害程度及影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 流域级 （I级） | I级响应 | 事件范围大，难以控制，如超出了厂区所辖场所，使临近单位受到影响；或者产生连锁反应，次生出其他危害事件；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部力量进行支持的事件。 |
| 厂级（II级） | II级响应 | 事件范围较大，事件控制在污水处理厂内部区域或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产设施；或较大威胁的事件，该事件对生命和财产构成潜在威胁，污水处理厂工作人员需要有限撤离。 |
| 车间级（III级） | III级响应 | 事件范围较小，可以被第一发现人或所在部门力量控制，一般不需要外部援助。除所涉及到的设施及其邻近设施的人员外，不需要撤离其他人员。事件能控制在事发区域内。 |

1.8预案衔接

本预案要加强与赣州市政府和环保局、赣州市开发区环保局相关的联系、沟通和合作，突发环境事件状况下积极配合环保部门及有关部门的工作。

1、应急组织机构、人员的衔接

当发生突发环境事件时，赣州经开区污水处理厂应急领导小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事件发生情况及最新进展向有关部门汇报；编制突发环境事件报告单，并将报告单上报上级部门。

2、预案分级响应的衔接

（1）一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向共赣州市开发区环保局报告处理结果。

（2）较大或重大污染事故：应急领导小组在接到事故报警后，及时向赣州市环境应急指挥部汇报，并请求支援；赣州市环境应急指挥部进行紧急动员，适时启动区域的突发环境事件应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，赣州市经开区污水厂听从赣州市现场指挥部的领导指挥。突发环境事件基本控制稳定后，应急指挥中心将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。

（3）应急救援保障的衔接

①企业自身保障：企业拥有完善的应急保障体系，包括队伍保障、医疗保障、物资保障、人员防护、财力保障、通信保障、技术保证等。

②单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。

③公共援助力量：在进行第二点的同时，厂区还可以通过联网的方式及时赣联系州市政府、赣州市消防大队、赣州市环保局、赣州市安监局等各相关职能部门，请求外部救援力量的支持。

④专家援助：企业建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

（4）应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合赣州市生态环境局、赣州市开发区环保局开展的应急培训工作；在发生环境风险事件时，及时与赣州市突发环境事件应急指挥部取得联系。

（5）公众教育的衔接

企业对厂内员工和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散和撤离。

- 2企业概况与周围环境概况

2.1企业基本情况

中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州经济技术开发区工业污水处理厂原名江西赣州香港工业园区污水处理厂，位于赣州经济技术开发区岗边村上坝，厂区中心地理位置坐标为东经114°54′39.85″，北纬25°54′02.28″，一期工程占地面积34632.04m2，主要接纳工业路-纬一路以北区域工业污水，污水厂工程建设规模一期1.0万m3/d，远期2.0万m3/d。尾水管网长约6.5km。

本工程年工作365天，污水处理值班岗位8人实行“四班两运转制”，每班连续工作12h；污泥处理值班岗、化验室岗、维修岗、管理及服务部门实行“单班制”。项目职工人数15人，其中生产人员13人，管理服务人员2人。

经济技术开发区污水处理厂由中节能环保投资发展（江西）有限公司运营，项目于2017年10月办理了环评，并取得赣州市环境保护局开发区分局批复意见（赣市环开发[2017]80号）。

赣州经济技术开发区工业污水处理厂基本信息见下表。

表2.1-1   赣州市经开区处理厂基本信息一览表

| 单位名称 | 中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州经济技术开发区工业污水处理厂 | 组织机构代码 | 91360703MA38AGLG2K |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 魏跃林 | 建设地点 | 赣州经济技术开发区岗边村上坝 |
| 中心经度 | 114°54′39.85″ | 中心纬度 | 25°54′02.28″ |
| 所属行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建厂年月 | 2018年8 月 |
| 联系人 | 魏跃林 | 联系方式 | 18779106209 |
| 厂区面积 | 34632.04m2 | 从业人数 | 15 |

2.1.1项目建设内容

因基地废水水量不足20000m3/d,将原2#改良SBR池改造成事故调节池，赣州经开区污水处理厂主要生产设备设施、构（建）筑物详见下表。

表2.1-2       污水处理构筑物一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 单位 | 数量 | 建筑尺寸(长×宽×高) |  | 设计参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粗格栅及提升泵房 | 座 | 1 |  | 格栅渠道：单格6000×800×3900（H）mm，提升泵房：72m2，h=5.5m 钢筋砼结构，地下式 | 一期设计流量1668m3/h≌0.46m3/s，提升泵房一、二期共用，二期仅增加设备 |  |
| 2 | 细格栅及曝气沉砂池 | 座 | 1 |  | 细格栅槽：6.7×0.8×2.1m 旋流沉砂池：Φ2.43m×2.4m，2组 钢筋砼结构，半地下 | 设计流量Q=0.12m3/s，最大流量为0.23m3/s |  |
| 3 | 调节池及事故池 | 座 | 3 |  | 单格31×10×6m，有效水深5.5m，调节池1座，事故池2座，合建，钢筋砼结构，半地下式 | 设计流量Q=250m3/h 调节池停留时间按4h考虑 |  |
| 4 | 混凝沉淀池 | 座 | 1 |  | 24×9×5.8m，有效水深5.3m 钢筋砼结构，全地上式 | 设计流量Q=0.12m³/s |  |
| 5 | 水解酸化池 | 座 | 2 |  | 23×9×7.5m，有效水深7.0m 钢筋砼结构，半地下式 | 设计流量Q=0.12m³/s 水力停留时间7h |  |
| 6 | A2/O生化池 | 座 | 2 |  | 单组尺寸35×23×7.0m 有效水深6m 钢筋砼结构，半地下式 | 停留时间11.6h，污泥浓度：3.0g/L；污泥负荷0.097kgBOD5/kgMLSS.d |  |
| 7 | 二沉池 | 座 | 2 |  | 单组尺寸Φ20×3.5m 钢筋砼结构，半地下式 | 设计流量Q=0.12m³/s 表面负荷0.82m³/㎡·h |  |
| 8 | 紫外消毒计量池及仪器间 | 座 | 1 |  | 12×2.5×2.5m 钢筋砼结构，半地下式 仪器间4×3×3.3m | 设计流量Q=0.12m³/s |  |
| 9 | 脱水机房 | 座 | 1 |  | 脱水机房：28×11×8.5m框架结构 | / |  |
| 10 | 加药间鼓风机房 | 座 | 1 |  | 24×6×6m框架结构 | / |  |
| 11 | 贮泥池 | 座 | 1 |  | 7×4×5m | 污泥水力停留时间3h |  |
| 二 | 辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 座 | 1 |  | 28.8×13.4×10.5m，三层 |  | 框架结构，两期共用 |
| 2 | 变配电间及机修间 | 座 | 1 |  | 变配电站：23×7.5×4.6m，单层 机修间：6.0×11.1m，单层 |  | 框架结构，两期共用 |
| 3 | 门卫 | 座 | 2 |  | 4.5×4.2×3.3m2，单层 3×3×3.3 m2，单层 |  | 砖混结构 |
| 6 | 车棚 | 座 | 1 |  | 24×4.5m，单层 |  | 简易钢架 |

工程主要设备见表2.1-3。

表2.1-3       项目主要设备选型一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗格栅及提升泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转式格栅除污机 | HF-0.8单台过栅流量：Q=0.47m3/s | 台 | 2 |  | 一用一备 |
| 2 | 明杆式铸铁镶铜闸门（进水闸门） | SFZ-800×800，闸板800×800（配套手、电两用启闭机） | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 明杆式铸铁镶铜闸门（出水闸门） | SFZ-800×800，闸板800×800（配套手用启闭机） | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 明杆式铸铁镶铜闸门（溢流闸门） | SFZ-600，闸板Φ800（配套手用启闭机） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电动葫芦 | 1吨，H=9m，功率 1.7KW | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 潜污泵 | 250QW420-12-22，Q=420m3/h，H=12m，N=22Kw | 台 | 3 |  | 一期使用 |
| 7 | 运渣小车 | V=0.5m3 | 台 | 1 |  |  |
| 二 | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转式格栅除污机 | HF-0.8，B=700mm，Q=0.3 m3/s，H=1000mm N=0.55kW 安装角度75° | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | WLS-220，Q=3 m3/h，Ф=220mm，L=5000mm N=1.5 kW，安装角度0° | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 进水闸门 | 渠装钢制闸门（配套手动启闭机），CBZ-800×1200碳钢防腐 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 沉砂池搅拌机 | 立式桨叶搅拌机，叶轮转速12~20r/min，1.1kW，池径2430mm | 台 | 1 |  | 间歇运行 |
| 5 | 砂水分离器 | 螺旋式SF220 Q=18～43m3/h N=0.37kW | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 排砂鼓风机 | 成组型罗茨风机Q=2.08m3/min 49KPa N=4.0kW | 台 | 2 |  | 一用一备 |
| 7 | 出水闸门 | 渠装钢制闸门（配套手动启闭机），CBZ-900×1200，900×1200mm，碳钢防腐 | 套 | 2 |  |  |
| 三 | 调节事故池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵 | WL2210-476，Q=250m3/h，H=8.0m，N=7.5kW，立式排污泵 | 台 | 3 |  | 两用一备 |
| 2 | 事故池提升泵 | WL2120-249，Q=20m3/h，H=10m，N=1.1kW，立式排污泵 | 台 | 2 |  | 一用一备 |
| 3 | 潜水推流器 | LFPH5/4-1800-51，Ф1800mm，n=51rpm，N=5Kw，叶轮采取聚氨酯材料 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 集水池坑提升泵 | WQ10-10-1，Q=10m3/h，H=10m ，N=1.0Kw，潜污泵 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 进水闸门 | 铸铁镶铜闸门（配套手动启闭机），SFZ-500×500，闸门尺寸：500×500mm，铸铁镶铜 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 联通闸门 | 铸铁镶铜闸门（配套手动启闭机），SYZ-500，闸门尺寸：Ф500mm，铸铁镶铜 | 台 | 3 |  |  |
| 四 | 混凝沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水闸门 | 铸铁直动式堰门（配套手动启闭机），TY-800×500-750，闸板尺寸：800×500mm，铸铁镶铜 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 中和搅拌机 | 折叶桨式搅拌机，JBJ-600，Ф600mm双层，n=60rpm，N=1.5kW，碳钢防腐 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 混合搅拌机 | 折叶桨式搅拌机，JBJ-600，Ф600mm双层，n=60rpm，N=1.5kW，碳钢防腐 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 中和反应搅拌机 | 折叶桨式搅拌机，JBJ-600，Ф600mm双层，n=60rpm，N=1.5kW，碳钢防腐 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 一级絮凝搅拌机 | 板框式，单层，直径 2300mm，转速n=7.75rpm，N=0.75kW，桨叶PVC，其余钢制防腐 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 二级絮凝搅拌机 | 板框式，单层，直径 2500mm，转速n=5.02rpm，N=0.55kW，桨叶PVC，其余钢制防腐 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 三级絮凝搅拌机 | 板框式，单层，直径 2500mm，n=3.71rpm，N=0.55kW，桨叶PVC，其余钢制防腐 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 填料 | 斜板填料板间距80mm，斜长1000mm，PVC材质 | ㎡ | 144 |  |  |
| 9 | 出水堰槽 | 尺寸：5150×250×450mm(H)，材质SS304 | 套 | 10 |  |  |
| 五 | 水解酸化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水闸门 | 铸铁直动式堰门（配套手动启闭机），TY-800×500-750，800×500mm，铸铁镶铜 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 填料 | 规格Ф180*80，L=3000mm，弹性生物填料，聚烯烃材质 | m3 | 621 |  |  |
| 六 | A2/O生化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厌氧池潜水搅拌机 | 潜水搅拌机QBJ1.5/6-260/3-980/S，Ф260mm，n=980rpm N=1.5Kw，不锈钢 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 一级缺氧池潜水搅拌机 | 潜水搅拌机QBJ1.5/6-260/3-980/S，Ф260mm，n=980rpm N=1.5Kw，不锈钢 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 二级缺氧池潜水搅拌机 | 潜水搅拌机QBJ2.2/8-320/3-740/S，Ф320mm，n=740rpm N=2.2Kw，不锈钢 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 出水闸门 | 铸铁直动式堰门（配套手动启闭机）TY-1200×500-1250，1200×500mm，铸铁镶铜 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 1#硝化液回流泵 | 潜水回流泵QJB-W2.5 Q=630m3/h， H=0.7m，N=2.5kW，不锈钢 | 台 | 2 |  | 一用一备 |
| 6 | 2#硝化液回流泵 | 潜水回流泵QJB-W2.5 Q=630m3/h， H=0.7m，N=2.5kW，不锈钢 | 台 | 2 |  | 一用一备 |
| 7 | 污泥回流泵 | 潜水回流泵QJB-W5 Q=420m3/h， H=1.2m，N=5kW，不锈钢 | 台 | 2 |  | 一用一备 |
| 8 | 水解酸化污泥泵 | 潜污泵50QW25-10-1.5，Q=25m3/h， H=15m，N=1.5kW，铸铁，自耦安装 | 台 | 2 |  | 一用一备 |
| 9 | 混凝沉淀污泥泵 | 潜污泵50QW30-18-4，Q=30m3/h， H=18m，N=4kW，铸铁，自耦安装 | 台 | 2 |  | 一用一备 |
| 10 | 污泥套筒阀 | 套筒阀TF300，Φ300mm，铸铁 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 剩余污泥泵 | 潜污泵，80QW45-15-42，Q=45m3/h ，H=15m，N=3.7kW，铸铁，自耦安装 | 台 | 2 |  | 一用一备 |
| 七 | 二沉池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二沉池刮泥机 | 半桥式中心传动刮泥机（含浮渣系统）ZBG-20，Ф20000mm，外缘线速度：2~3m/min，0.37KW水上部分碳钢防腐，水下部分不锈钢 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 出水堰及浮渣挡板 | 组合设备，不锈钢 | m | 165 |  |  |
| 八 | 紫外消毒计量池及仪器间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水闸门 | 渠装钢制闸门CBZ-700×1000，700×1000mm，钢制 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 紫外线消毒装置 | 单套处理水量 10000 吨/天，4.78kW | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 出水计量槽 | 巴氏计量槽0～1000m3/h，200mm，不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
| 九 | 贮泥池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌机 | 叶片直径 260mm转速 980r/min 功率 1.5kW | 台 | 1 |  |  |
| 十 | 污泥脱水间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 浓缩机进料泵 | 螺杆泵BN70-6L，Q=60m3/h，0.3MPa ，N=15 kW | 台 | 2 | 一用一备 |  |
| 2 | 铁盐投加泵 | 计量泵JXM-A44，Q=34L/h，1.2MPa，N=0.37 kW | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 压榨进料泵 | YB200-19，Q=15m3/h，2.0MPa，N=15 kW | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 机械浓缩机 | TECN-402，360-600kgDS/h N=3.2 kW | 台 | 1 |  |  |
| 5 | PAM泡药机 | 全自动泡药机TCZB-2000，Q=2000L/h， N=2 kW | 台 | 1 |  |  |
| 6 | PAM加药泵 | 螺杆泵BN2-6L，Q=1.92m3/h，0.3MPa | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 调理罐 | Φ2150×2950mm，有效容积V=8m3，碳钢防腐，N=11 kW | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 铁盐储罐 | Φ1880×2140mm，有效容积V=5m3 ，PE防腐 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 石灰料仓 | TCDJ-10有效容积V=10m3 N=5.5 kW | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 高压弹性压榨机 | TCYZ-40过滤面积40m2 N=7.5+5.5 kW | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 水平皮带输送机 | 带宽800mm L=4000mm v=0.8m/s N=0.75Kw | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 汇总皮带输送机 | 带宽800mm L=7500mm v=0.8m/s N=0.75Kw | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 倾斜皮带输送机 | 带宽800mm L=7000mm v=1.6m/s N=2.2Kw | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 手动清洗机 | PX-40A 40L/min压力：4Mpa N=3Kw | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 清洗水罐 | PE材质 Φ1080×1375mm有效容积V=1m3 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 空压机 | XLAM10A 0.95Nm3/min 1.0MPa N=7.5Kw | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 冷干机 | XL007GF 0.7Nm3/min N=0.63Kw | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 反吹储气罐 | C-2.0Φ1000mm有效容积V=2m3 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 仪表储气罐 | C-0.3Φ550mm有效容积V=0.3m3 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 轴流风机 | Q=2000m3/h N=0.18Kw | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 电动单梁起重机 | 电动葫芦CD 1-9D，W=1.0t，H=9m，N=1.7Kw | 台 | 1 |  |  |
| 十一 | 溶药加药间及鼓风机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | PAC溶药装置 | 起重量 2t，跨度 7.5m，起重高度 6m，功率 （3+0.4+0.4*2）kW | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 加碱溶药桶 | JBJ-400，Φ1200×1700mm，V=1.5m3碳钢防腐 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | PAC加药泵 | 计量泵GM0120，Q=120L/h，N=0.25Kw | 台 | 3 | 两用一备 |  |
| 4 | 进水粗调加碱泵 | 计量泵GM0120SPXSEH，Q=120L/h，N=0.25Kw | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 调节池加碱泵 | 计量泵GM0010SPXSEH，Q=9L/h，N=0.25Kw | 台 | 3 | 两用一备 |  |
| 6 | PAM全自动泡药机 | 全自动泡药机PY3-1000，Q=1.0m3/h，N=1.0Kw | 台 | 1 |  |  |
| 7 | PAM加药泵 | 计量泵GB0500，Q=0.5m3/h，0.7MPa，N=0.5kW | 台 | 3 |  | 两用一备 |
| 8 | 电动葫芦1 | CD 1-6D，W=1t，H=6m，N=1.7Kw | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 电动葫芦2 | CD0.5-6D，W=0.5t，H=6m，N=1.1Kw | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 曝气鼓风机 | 罗茨风机GRB-200，29.40m3/min，68.6Kpa，N=75Kw | 台 | 3 |  | 两用一备 |

2.1.2纳污范围及进出水水质

赣州经开区污水处理厂一期处理规模为1万m3/d，设计进、出水水质详见下表。

表2.1-4  主要进、出水水质指标  单位：mg/L（pH、色度除外）

| 指标 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水标准 | 6～9 | ≤500 | ≤300 | ≤50 | ≤300 | ≤70 | ≤5 |
| 出水标准 | 6～9 | 60 | 20 | 8（15） | 20 | 20 | 1 |

经过调查，项目纳污范围内目前实际入区企业情况具体如下：

表2.1-5  纳污范围内企业废水情况表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 企业人数 （人） | 污水总量 (t/d) | 工业废水 （t/d) | 生活废水 （t/d) | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华翔毅伟 | 电子产品 | 80 | 58 | 50 | 8 | COD、NH3-N、SS、苯类、Cu、Cd、Pb等 |
| 2 | 摩力斯 | 电磁炉 | 130 | 69 | 56 | 13 | COD、NH3-N、SS、苯类、Cu、Cd、Pb等 |
| 3 | 中电京桥 | 电子产品 | 100 | 60 | 50 | 10 | COD、NH3-N、SS、苯类、Cu、Cd、Pb等 |
| 4 | 立昌科技 | 电子产品 | 120 | 62 | 50 | 12 | COD、NH3-N、SS、苯类、Cu、Cd、Pb等 |
| 5 | 光华有色 | 钨粉 | 40 | 64 | 60 | 4 | COD、NH3-N、SS、氯化物、硫酸盐等 |
| 6 | 大田精密 | 高尔夫球杆 | 1300 | 900 | 800 | 100 | COD、NH3-N、SS、苯类、Cu、Cd、Pb等 |
| 7 | 钜磁科技 | 磁性材料 | 160 | 67.5 | 50 | 17.5 | COD、NH3-N、SS、水温等 |
| 8 | 家家乐 | 防盗门窗 | 30 | 63.3 | 60 | 3.3 | COD、NH3-N、SS、苯类、Cu、Cd、Pb等 |
| 9 | 佳泰药业 | 化学、生物制药 | 300 | 735 | 700 | 35 | COD、NH3-N、SS、石油类、硝基苯类、水温等 |
| 10 | 中星 | 高能电池 | 1200 | 465 | 300 | 165 | COD、NH3-N、SS等 |
| 13 | 海欣药业 | 生物制药 | 750 | 1300 | 1200 | 100 | COD、NH3-N、SS、石油类、硝基苯类、水温等 |
| 14 | 山香药业 | 医药 | 120 | 313 | 300 | 13 | COD、NH3-N、SS、石油类、硝基苯类、水温等 |
| 15 | 汉氏联合 | 医药/生物工程 | 220 | 388 | 360 | 28 | COD、NH3-N、SS、石油类、硝基苯类、水温等 |
| 16 | 赣南制药 | 医药 | 911 | 1325 | 1200 | 125 | COD、NH3-N、SS、石油类、硝基苯类、水温等 |
| 17 | 青峰药业 | 医药 | 131 | 382 | 369 | 13 | COD、NH3-N、SS、石油类、硝基苯类、水温等 |
| 18 | 弘立现代中药 | 医药 | 200 | 565 | 543 | 22 | COD、NH3-N、SS、石油类、硝基苯类、水温等 |
| 19 | 云深处 | 食品包装 | 48 | 17 | 10 | 7 | COD、NH3-N、SS等 |
| 合计 | 年污水量合计（t/a） |  |  | 2494337 | 2247670 | 246667 |  |
|  | 日平均污水量（t/d） |  |  | 6833.8 | 6158 | 675.8 |  |

由上表可知，纳污范围内目前实际入区企业19家，均为正常生产企业。

- 根据污水处理厂在线流量计统计情况，污水处理厂日均处理水量约2000m3/d，综合分析，目前纳污范围内入园企业废水产生量较少，在正常运行的19家企业中，以电子、医药类企业为主，均不属于排水量大、污染物浓度高的企业，因此，纳污范围内工业企业总体废水排放量小、进水水质偏低，出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的B标准。

2.1.3生产工艺说明

- 图2.1.1  污水处理厂工艺流程图

污水经工业园区管道系统收集后进入污水厂进水泵房，污水通过泵房前设置的粗格栅去除污水中的较大漂浮物后，进入进水泵房（粗格栅与进水泵房合建），经进水泵提升后进入细格栅旋流沉砂池，去除比较小的漂浮物、油脂和砂粒。沉砂池出水流入调节池（事故池是应对突发的冲击负荷）及提升泵房，有提升泵提升后均匀流入后续的混凝沉淀池（初沉池），污水经初沉去除大部分固体污染物后进入水解酸化池处理，经水解酸化处理后剩余的不溶性的有机物可水解为可溶性物质，大分子物质可降解成小分子物质，提高污水的生化性，便于后续生物处理。

经水解酸化的污水进入A2/O池进行处理，A2/O池是整个污水处理工艺的主体构筑物，直接影响到出水水质好坏。A2/O池共分为三个区，即厌氧区、缺氧区和好氧区。在厌氧区，聚磷菌吸收利用原污水中的VFA转化为PHB贮存在体内，同时进行磷的释放；在缺氧区内，污水与来自二沉池的回流污泥及好氧区的混合液混合，一方面提高缺氧区的混合液污泥浓度，另一方面反硝化菌利用进水中有机物作碳源将硝酸盐还原成氮气排出，完成了生物反硝化过程；然后混合液进入好氧曝气区,进行磷的吸收及有机物的降解，完成整个生物处理过程。缺氧区和厌氧区分别设有搅拌装置，以保证池内污泥和污水能充分混合，在好氧区内设机械曝气设备。

经过生物处理后的混合液经配水后流入二沉池，以完成泥水分离，二沉池污泥经污泥回流泵回流至A2/O池，剩余污泥经剩余污泥泵提升进入污泥处理系统处理。

经二级处理后出水经紫外线消毒达到一级B标准后排入赣江。

2.1.4总平面布置

污水处理厂一期占地面积为34632.04平方米。厂区分为管理区和生产区，管理区布置在厂区东部。

一、管理区

管理区内布置有综合楼。在综合楼前设置广场铺地和少量停车位，并辅以绿化、花坛等加以修饰。利用厂内道路拉开管理区和生产区距离，综合楼与厂内道路空地适当种植乔木、灌木及草皮与前者相结合组成管理区完整的绿化系统。既满足现代办公要求同时又美化了周围的环境。

管理区位于生产区的东面，夏季主导风向的侧风向上，同时，设置较宽阔的广场地和绿地，用绿化带与生产区隔离。

二、生产区

生产区主要建构筑物有进水井、进水泵房、细格栅沉砂池、调节池及事故池、混凝沉淀池、水解及A2/O池、二沉池、紫外线消毒池、污泥脱水机房及加药间、综合车间及变配电间、出水分析室等。污泥处理单元布置在厂区西面，各主要构筑物与周边环境敏感点的距离满足防护距离要求，各建构筑物通过道路、人行道及绿化隔开，使得功能分区更为明显、合理。在厂区四周边缘留有适当宽度防护绿化带，以减少污水厂在污水污泥处理过程中产生的臭气污染周围的环境。

2.1.5风险物质使用情况

赣州经开区污水处理厂全过程涉及的风险物质如下表所示。

表2.1-6  赣州经开区污水处理厂运行主要风险物质用量及储存情况

| 序号 | 名称 | 形态 | 最大储存量 | 存储形式 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 液体 | 0.002t | 瓶装 | 实验室 | / |
| 2 | 氨水 | 液体 | 0.0005t | 瓶装 | 实验室 | / |
| 3 | 硝酸 | 液体 | 0.0007t | 瓶装 | 实验室 | / |
| 4 | 润滑油 | 液体 | 8.72t | 桶装 | 仓库 | / |

理化性质：

乙醇：俗称酒精，是一种有机物，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂等，在国防化工、医疗卫生、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。

氨水：又称阿摩尼亚水，是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨气熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m³。主要用作化肥。工业氨水是含氨25%～28%的水溶液，氨水中仅有一小部分氨分子与水反应形成铵离子和氢氧根离子，即一水合铵，是仅存在于氨水中的弱碱。氨水凝固点与氨水浓度有关，常用的(wt)20%浓度凝固点约为-35℃。与酸中和反应产生热。有燃烧爆炸危险。比热容为4.3×10³J/kg·℃﹙10%的氨水）

硝酸:一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。所属的危险符号是O（Oxidizing agent 氧化剂）与C（Corrosive 腐蚀品）。纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有 二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾（与浓盐酸相同），是硝酸蒸汽（一般来说是浓硝酸分解出来的二氧化氮）与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。露光能产生二氧化氮，二氧化氮重新溶解在硝酸中，从而变成棕色。有 强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、 松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成 共沸混合物。相对密度(d204)1.41，熔点-42℃（无水） ，沸点120.5℃（68%）。对于稀硝酸， 一般我们认为浓稀之间的界线是6mol/L，市售普通试剂级硝酸浓度约为68%左右，而工业级浓硝酸浓度则为98%，通常发烟硝酸浓度约为98%。

润滑油：用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油添加剂概念是加入润滑剂中的一种或几种化合物，以使润滑剂得到某种新的特性或改善润滑剂中已有的一些特性。添加剂按功能分主要有抗氧化剂、抗磨剂、摩擦改善剂(又名油性剂)、极压添加剂、清净剂、分散剂、泡沫抑制剂、防腐防锈剂、流点改善剂、粘度指数增进剂等类型。市场中所销售的添加剂一般都是以上各单一添加剂的复合品，所不同的就是单一添加剂的成分不同以及复合添加剂内部几种单一添加剂的比例不同而已。

2.2企业周边环境概况

2.2.1 地理位置

赣州市是赣、粤、闽、湘四省通衢的现代化中心城市，是江西省的南大门，位于江西省大十字生产力布局的南部核心，城市发展腹地十分广阔。优越的区位和交通条件，良好的社会发展环境，使赣州市的社会经济和城市建设必将会出现一个飞跃时期。到2020年，该市城区将发展成为面积100平方公里、人口100万规模的现代化区域性中心城市。

赣州经济技术开发区位于赣州市西城区，于2010年3月21日经国务院批准为国家级开发区，现辖蟠龙、湖边、潭口、潭东四个镇和黄金岭街道办事处，面积219平方公里，常住人口28万，其中农业人口13.75万、城区生活人口14.25万。与河套内老城区仅一江之隔，大广、厦蓉高速公路在区内设有出入口，京九铁路、赣韶龙铁路在区内设有货运站台；从区内出发前往4D级赣州黄金机场、赣州火车站、长途汽车站只需15分钟车程，区内已开通九条公交线路，交通便利，出行方便。项目位于赣州经济技术开发区岗边村上坝，占地面积34632.04m2，厂区中心地理位置坐标为东经114°54′39.85″，北纬25°54′02.28″。

2.1.2地形、地质、地貌

境内地质构造位于赣州——瑞金东西向凹陷带与赣州——南雄北北东向凹陷带的复合部位。西北部与东南部出露震旦纪、寒武纪、泥盆纪、石炭纪地层和笔架山、峰山、龙下花岗岩，中部赣州盆地大面积出露白垩纪地层，局部见第三纪地层。河流两岸主要是第四纪地层。境内北北东向和北东向构造发育，其次有东西和北西向构造。

境内岩浆岩主要有加里东晚期黑云母花岗闪长岩、燕山早期第二阶段细中粒似斑状黑云母花岗岩、燕山早期第三阶段细粒黑云母花岗岩、脉岩。

境内构造作用强烈，挽近地质时期还有活动，新构造运动则以不时发生的地震为特征，1888年以来，发生3.5级以上的地震11次。主要构造体系有华夏式构造、新华夏系构造，还有北西向构造及东西向构造。

境内地处凹陷盆地中部，属低山丘陵区。地势由东南、西北向中部倾斜，略呈马鞍形。境内兼有各类地形，中部河谷宽阔，地势平坦，尤以章江河套为最，海拔105m左右；南北两端多为低山、丘陵，其中以东南面的峰山为最高，海拔1016m，最低点在水西乡白田村西部田塅，海拔93米；在平原与低山、丘陵过渡地带为低丘、岗地，构造明显呈鞍状形势。境内沿江平原占总面积的26.13%，丘陵山地占总面积65.71%，水面占总面积8.16%。土壤多偏酸性，丘陵以紫色粘土为主，沿江平原多为粘土、粉砂和砂砾组成的冲积土。

2.1.3水文

赣州市内主要水体为赣江，分为章、贡二水，汇水面积34844 km2。
　　①贡江

贡水源自福建长汀新乐山，西流经石城、瑞金、会昌，在绵、湘二江汇合处始称贡水，接纳濂江、梅江、平江、桃江，在章贡区与章水汇成赣江。全长319公里，流域面积27038平方公里，峡山水文站控制15975平方公里。从会昌白鹅入境东起黄麟朱田，流经梓山、西郊、贡江、罗坳、罗江，西至罗坳王屋入赣县，长66公里，落差25.6米。贡水峡山河段多年平均流量424立方米/秒，枯水期流量201立方米/秒。

为赣江河源，汇水面积27074 km2，流经12个县（市），占上游面积77.7%，占赣江总面积33.4%。贡水以瑞金县的绵江为河源，至赣州市全长277 km。在会昌城以上称绵江，县城以下称贡水。主要支流有湘水、廉江、梅江、琴江、平江和桃江。桃江是贡水最大的支流，汇水面积7913km2，占贡水29.2%，主河长307km，河源至赣州市河长328km，为赣江水系最长水道。梅江为贡水第二大支流，汇水面积7099km2，占贡水26.2%，主河长220km。
   ②章水
　　古称豫章水，汇水面积7770 km2，占赣江上游面积22.3%，占赣江总面积9.6%。章水发源于大余县境聂都水，自河源至赣州市河长230 km。上犹江是章水最大支流，汇水面积4650km2，占章水面积59.8%，发源于湖南汝城县境，至湖头墟汇入章水，主河长178 km。

③赣江

赣江东支贡江发源于赣闽界的武夷山黄竹岭，西支由池江和上犹江汇合成章江，贡江和章江在赣州市汇合成赣江，流经万安、泰和、吉安、峡江、樟树、丰城和南昌等地，最终汇入鄱阳湖。赣江丰水期流量1800m3/s，平水期流量1150m3/s，枯水期流量629m3/s，年平均流量1050m3/s，枯水期水深5.44m，枯水期水面宽471m，枯水期流速0.25m/s，河床的水力坡度为5.71/10000。

本工程污水纳污河为赣江，赣江为全省最大河流，属于长江水水系。东源贡江出于武夷山，西源章江出于聂都山，相汇与城区北部八境台下，始称赣江。

2.1.4气候

本工程位于赣州经济技术开发区地缘与章贡区相接，气象气候等与章贡区基本一致，且章贡区历年气象统计包含开发区部分，因此本次环评采用章贡区气象数据。

章贡区属季风型大陆性气候。其特征是：四季变化分明，冬夏季风明显、气候温暖湿润、日照较为丰富。

1、气温

年平均气温为19.4℃，夏季（七月）最高，平均气温为29.4℃，冬季（1月）最低平均气温为7.9℃。极端最高气温为41.2℃；极端最低气温为-6.0℃。本区气候一大特点是：夏季时间偏长、气温较高。每年日最高气温达到和超过35℃的炎热天气较多。

本区冬季短，且无严寒天气，最低温度低于0℃的气温很少出现。

2、日照

年平均太阳辐射总量为 111.0855 千卡/平方厘米，最高出现在七月，占全年幅射量的13.6%；最低值出现在二月，占全年总量的5.2%。多年平均日照数1905.1小时，最高值和最低值也都在七月份和二月份。

3、降水与蒸发

历年平均降水量为 1465.2 毫米，平均年蒸发量 1618.2 毫米，蒸发大于降水，属大陆性气候。每年 3～6 月份雨量最多，占全年总降水量的 56%；7～8 月占全年总降水量的 15%；其余 6 个月是降雨较少的六个月，只占全年降水量的 29%。每年 2～6 月份，蒸发量小于降雨量，其余七个月均大于降水量。

4、风向与风速

全年主导风向为N风，其出现频率为12.81％；次主导风向为ENE和NNW风，其出现频率分别为11.58％和11.23％；W风出现频率最小，为1.99％；全年静风出现频率为5.88％。春季主导风向为NNW风，其出现频率为10.33％；夏季主导风向为ENE风，其出现频率为14.96％；秋季主导风向为N风，其出现频率为19.26％；冬季主导风向为N和NNW风，出现频率均为15.28％。年平均风速1.56m/s，月平均风速在1.41～2.14m/s之间变动，夏季风速稍大，春秋冬季风速稍小，总体看来全年风速起伏不大。

2.1.5生态环境现状

（1）水生生物

据调查文献资料记载，赣江及其水系共有鱼类数十种，其中主要种类有草鱼、青鱼、鳙鱼、鲢鱼、红鲤鱼、鮊子、黄鳅、鲇鱼、鳗鱼、魦、黄鲶、螃蟹、蚌壳、虾等。水生昆虫幼虫和螺、蚬等软体动物，浮游动物有技角类、挠足类以及各种轮虫和众多原生动物。在项目评价范围内赣江水域无珍稀、濒危水生生物。

（2）陆生生物

两栖类：以农作区与丘陵岗地分布的两栖类为主，常见种类有中华蟾蜍、黑斑蛙、泽蛙、沼蛙等常见蛙类为主。

其中主要种类生态习性及其分布状况：

中华蟾蜍，俗称“癞蛤蟆”，栖于近水源或潮湿的灌草丛、河谷、村舍附近。评价范围内广布，也是种群数量最大的种类。

黑斑蛙，又名“田鸡”或“青蛙”，常栖息于水田、河沟或近水草丛间。江西境内广泛分布。

泽蛙、沼蛙，常栖息于农田及附近的田野中，评价区常见。

爬行类：评价范围内分布的爬行动物主要有金环蛇、银环蛇、水蛇、地龙、蜥、蝎、青蛙、树蛙等。但由于城镇乡村道路等基础设施建设导致其生境改变，野生爬行动物种群在逐渐下降。

鸟类：评价范围内常见鸟类有雉、啄木鸟、杜鹃、八哥、喜鹊、乌鸦、家燕、麻雀、布谷、禾花雀等

评价区没有鸟类种群的集中分布区域，规划的实施不会直接影响评价区域的鸟类种群数量。

啮齿类动物是该区域种类与数量最多的兽类，又是村落伴生动物，其中部分种类有家野两栖的习性。如褐家鼠在冬天野外食物短缺时，从室外进入室内生活，而到来年春天野外气温回升、食物渐丰时又从室内转到野外。部分种类危害当地农、林业，会盗食稻谷、花生、红薯等农作物。

昆虫类：主要有蜻蜓、蝴蝶、螟虫、瓢虫、稻飞虱、蚂蚁、萤火虫、蝈蝈等。

（3）植被

章贡区位于亚热带季风性气候区，地带性植被为亚热带常绿阔叶、针叶林，主要种类有：壳斗科的红栲、青冈栋、甜槠等，樟科的红楠、紫楠、香樟、黄樟等，山茶科的厚皮香、木荷等，蔷薇科的光叶石楠等。

低山高丘陵区植被种类主要有马尾松，土质较好的阴坡面有稀疏的杉木、毛竹或杂木与马尾松混交生长。林下植物常见有野桔草、鹧鸪草、铁芒箕、硬骨草、映山红、乌饭子或杞木、赤楠、桃金娘等。

丘陵区植被多有马尾松、木荷、泡桐、乌桕、山苍子等乔木，杂生于杞木、黄荆、胡枝子、白檀、野南瓜、大叶青、六月雪等灌丛和白茅、巴茅、铁芒箕、蕨类、西风草、臭根子草等草类中，混生组成自然植被。

人工植被主要有油茶林，其次为杉木和马尾松。河流两岸主要有大叶柳、香樟、桉树、泡桐、乌桕、黄竹、枫杨等，果树种类繁多，主要有柑橘、柿、梨、桃、李、枇杷等。

（4）农业生态

在项目评价范围内为城区与郊区的接合地带，农田以水稻田为主，兼有蔬菜种植的旱地，以农业生态系统的形式存在，农作物主要有水稻、红薯、油菜、芝麻、棉花、大豆等多种农作物。

2.3周边环境风险受体情况

赣州经济技术开发区污水处理厂位于赣州经济技术开发区岗边村上坝，区域现为城市环境，周围居民生活用水均为自来水。项目尾水经尾水经6.5km长的专管排入赣江，经有关部门证实，项目排口下游最近饮用水源取水口为万安县引用水源取水口，距离70km。

赣州经济技术开发区污水处理厂的纳污水体为赣江，规模属于大河，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水体标准。

企业周边环境风险受体见下表。

表2.3-1  环境风险受体一览表

| 环境要素 | 名单 | 方位 | 与厂界距离 | 与无组织排放源最近距离 | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境风险受体 | 上坝居民 | 东 | 7 | 107.95m | 24人 |  |
|  | 岗边村 | 西南 | 577m | 235m | 4000人 | （GB3095-1996）及2000年修改单中的二级标准 |
|  | 阳光西域华城 | 东南 | 573m | 244m | 1200人 |  |
|  | 岗边小学 | 西 | 2231m | 2252m | 600人 |  |
|  | 排上水 | 西北 | 1877m | 1898m | 900人 |  |
|  | 罗边村 | 北 | 1000 | 1020m | 800人 |  |
|  | 通天岩景区 | 北 | 1769m | 1789m | 1500人 |  |
|  | 朱边 | 北 | 420m | 430m | 800人 |  |
|  | 陈基岭背 | 东北 | 479m | 503m | 400人 |  |
|  | 和尚庄 | 东北 | 746m | 770m | 500人 |  |
|  | 赣州120第7急救中心 | 西 | 805m | 840m | 400人 |  |
|  | 章贡区公租房 | 西 | 1135m | 1170m | 1000人 |  |
|  | 水西镇 | 西 | 1000m | 1035m | 3000人 |  |
|  | 佛岭 | 东南 | 1984m | 1987m | 1500人 |  |
|  | 江西环境工程职业学院 | 南 | 1251 | 1274m | 2500人 |  |
|  | 下安 | 南 | 1744m | 1767m | 600人 |  |
|  | 湖边中学 | 南 | 2107m | 2130m | 800人 |  |
|  | 湖边镇中心小学 | 南 | 2372m | 2395m | 400人 |  |
| 水环境环境风险受体 | 赣江 | 东 | 2099 | / | 大河 | （GB3838-2002）中Ⅲ类水体 |

- 3突发环境事件识别

3.1企业环境风险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）等法律法规技术规范，对赣州经开区污水厂涉及风险物质、生产工艺和设施及环境风险源等方面进行辨识，详见下表。

表3.1-1 环境风险源基本情况调查一览表

| 序号 | 辨识对象 |  | 辨识内容 | 辨识依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险物质 | 危险化学品 | 主要针对赣州经开区污水厂生产过程中使用的各类化学品原辅材料、各类风险物质使用量、贮存量进行分析 | 《危险化学品目录（2015版）》 |
|  |  | 危险废物 |  | 《国家危险废物名录》（2016版） |
|  |  | 其它化学品 |  | 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》等 |
| 2 | 生产工艺和设施 | 生产工艺 | 重点对生产工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些设备、设施可能成为环境风险源 | 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018） |
|  |  | 生产设施 |  | 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》、《产业结构调整指导目录》 |
| 3 | 污染物及环保设施 | 进水 | 对赣州经开区污水厂排放污染物的种类、产生量以及治理工艺进行分析 | 一类污染物达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1要求；CODcr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，NH3-N≤50mg/L，pH、SS、TN、TP等常规指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 废水 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |
|  |  | 废气 |  | 《恶臭污染污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 固废 |  | 污泥执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）； |
| 4 | 风险物质运输 |  | 对赣州经开区污水厂产生的污泥、危险化学品在污水处理厂内运输、装卸相关风险进行调查、识别 | 《危险化学品安全管理条例》（ 国务院令第591号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012） |
| 6 | 公用及辅助工程 |  | 对赣州经开区给排水、电器、自控、通风等设施进行分析 | / |

3.1.1风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，环境风险物质识别的范围为：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

根据赣州经开区污水处理厂原辅材料情况，生产过程中所使用的风险物质及临界量详见下表。

表3.1-2  赣州经开区污水处理厂风险物质及临界量计算一览表

| 序号 | 名称 | 危险类别 | 贮存方式、位置 | 最大储存量（t） | 临界量 Q（t） | w/Q② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 易燃性 | 瓶装，试剂柜 | 0.002 | 500 | 0.000004 |
| 2 | 氨水 | 毒性 | 瓶装，试剂柜 | 0.0005 | 10 | 0.00005 |
| 3 | 硝酸 | 腐蚀性、毒性 | 瓶装，试剂柜 | 0.0007 | 7.5 | 0.00009 |
| 4 | 油类物质 | 易燃性 |  | 8.72 | 2500 | 0.0034 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.0035 |

根据上表可知，赣州经开区污水处理厂环境风险物质最大存量与临界量比值加和Σw/Q②<1，以Q0表示。

3.1.2风险环节识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），结合本厂实际情况，得出污水处理厂涉及到的环境风险源包括：

1、生产工艺

赣州经开区污水处理厂的处理工艺采用A2/O工艺，本身具有抗冲击负荷能力强、运行保证率高等一定的风险防范能力，项目进水量较小，有足够的规模处理水量。因而发生事故概率很小。

2、污染物及环保设施

（1）废气环保设施识别

本污水处理厂大气污染源主要为污水、污泥处理过程中排放的恶臭，污染因

子主要为氨、硫化氢，主要来自格栅井、水解酸化池、A2O池以及污泥处理单元等。

赣州经开区污水处理厂位于赣州经济技术开发区岗边村上坝，为了防止和避免污水处理厂臭味对周围居民生活的影响，企业可通过合理布置，产生臭气的单元均相对集中且远离人群，在厂区内广泛的种植各类植物，吸收异味、阻挡臭气的传播；加强企业管理，产生的污泥每一天清运一次，防止堆积在厂区内散发腐臭气味。

（2）废水环保设施

赣州经开区污水处理厂为环保工程，运行过程中工作人员日常生活产生的生活污水、生产污水等通过厂内污水管道收集后自流汇入粗格栅池，与进厂污水一并处理，处理达标后排入赣江。

因污水处理设施故障会导致污水处理效率下降甚至污水处理厂大量超标外排水下泄，对赣江环境造成影响，构成环境风险源。

（3）固废环保设施

赣州经开区污水处理厂产生的固体废物包括栅渣、沉砂、脱水污泥以及职工生活垃圾。

格栅渣、沉砂主要由塑料、碎石、泥沙组成，因其性质与生活垃圾相似，因此与生活垃圾一起由环卫部门统一收集后填埋处理。

污泥处理与处置的目的是减量化、稳定化、无害化和资源化。本项目污泥属性需在试运行阶段做鉴别实验确定，如鉴别结论定性为危险废物，则交由有相应危废处理资质的单位处置；如为一般工业固体，则与其他固废一同交由当地环卫部门进行安全处置。

3、原辅料、风险物质存储及运输

项目运营期生产中所用主要原料为纳污范围内的工业废水，赣州经开区污水处理厂处理能力为1万m3/d，近一月实际处理水量约为2000m3/d。实际处理水量远小于设计处理规模。

赣州经开区污水处理厂涉及的实验室药剂等化学品由供应方负责运输，污水处理产生的污泥由专门的运输公司负责运输，均不在本预案的考虑范围之内；生产过程中产生的线监测废液经收集后及时送有危废处理资质的单位托运，同时废液、污泥运输过程中采取密闭措施，防止运输中产生的二次污染，项目建成至今，危废均储存于危废暂存间，暂未与有资质危废公司签订合同，应立即完善相关内容。

企业物料运输风险主要为危险化学品在厂内装卸过程中因人为操作失误或容器破损发生泄漏造成的环境污染事件。企业应严格遵守并贯彻《危险化学品运输、装卸安全管理制度》，其存在的环境风险可控。

4、外源性风险源

赣州经开区污水处理厂本身属于环保治理工程，其外源性环境风险对其有一定的影响。主要是服务范围内，部分情况下企业超排污水的排放会引起引起赣州经开区污水处理厂进水部分时段达到高峰期或超过设计进水标准。由于此类问题来自各个不同方面的相互影响，且污水处理厂外源性环境风险是多方面的。

综合分析可知，外源性环境风险对污水处理厂的正常运行会产生一定的影响。但是，这些外源性环境影响来自外界多方面，需要多方努力协调才能解决。因此，本次预案外源性风险源不列入。

5、公用及辅助工程

运行过程中工作人员日常生活产生的生活污水、生产污水等通过厂内污水管道收集后自流汇入粗格栅池，与进厂污水一并处理，处理达标后排入赣江。

在厂区靠近综合楼附近设10/0.4kV变配电室 1 座，由区域变电站引来两路 10kV电源，在变配电室、综合办公楼顶设置避雷带，接地采用 TN-S 方式。

自控系统采用集中管理、分散控制的模式，设计一个中央控制站、一个现场控制站。中央控制站设置在综合楼中控室，采用具有 C/S（客户机/服务器）结构形式的计算机网络，主要负责全厂的数据通讯和调度管理。现场控制站设置 有PLC 控制站，PLC 控制站设置在配电中心，负责污水提升泵站、细格栅及沉砂池、配电中心等建构筑物的检测、控制相关仪表的供电。

6、电气仪表设备

赣州经开区污水处理厂电气和仪表专业的设计中严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。

电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。对于建构筑物均采用避雷针避雷方式，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。

7、进出水水质超标

企业设有进水水质监测系统，企业根据进水水质不同及时调整污水处理运行参数，比如延长处理时间、增加投放药剂等，短时间超标经过调解运行参数不会对污水处理单元造成影响，本厂纳污范围内无排放大量污水的工业企业，一般不会导致进水长期大量超标；对出水水质进行监测统计，在发现尾水中污染因子有逐渐升高的趋势时，检查对应的处理单元、控制参数，并及时进行调整，使出水水质在合理的范围内波动。

3.1.3环境风险源统计

综上，本预案根据赣州经开区污水处理厂的运行状况、原辅材料、生产工艺和污染物危险特性、生产设备特点等，对工程运行可能存在的环境风险源及突发环境事件进行统计，其统计情况见下表。

表3.1-3  赣州经开区污水处理厂环境风险源统计表

| 环境风险源 |  | 事故原因 | 影响范围 | 事故易发场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水非正常排放 | 污水溢流 | 长时间停电、污水水泵损坏排水不畅、雨季暴雨、管网外部水渗入、污水处理厂超负荷运行等易引起污水漫溢 | 厂区周围地表水、地下水 | 污水管道、污水处理构筑物 |
|  | 因各种原因导致尾水排放超过设计出水水质标准 | 进水水质异常、停电、污水处理系统出现故障（如活性污泥运行不稳定、曝气设备、加药设备、消毒及其它设备故障等） | 直接对纳污水体赣江 的水质造成影响 | 污水处理构筑物 |
| 化学品泄漏事故 |  | 实验室内的化学药剂发生泄漏事故 | 对实验室的桌面、地面造成污染 | 实验室、加药间、生产区 |
|  |  | 润滑油 | 通过厂区管网进入污水厂进水口 |  |
|  |  | PAM、PAC溶液泄漏 |  |  |
| 毒害气体产生 |  | 污泥池、污泥泵房等污泥堆放区因污泥无法及时清理造成堆积时间过长、无法及时曝气，形成无氧条件，可能产生少量甲烷； 在管道和集水井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，经微生物作用等因素产生有毒有害气体 | 厂区内 | 污泥处理区、检查井 |

3.2环境风险源突发事件分级

根据突发环境污染事件的严重性可分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）。

根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

特别重大事故（Ⅰ级）：在化学品生产、经营、储存、运输、使用和废弃过程中发生的特别重大火灾事故、爆炸事故、易燃、易爆或有毒物质泄漏事故，已经严重危及周边地区居民的生命财产安全，造成或可能造成30人以上死亡，或 100 人以上中毒，或1亿元以上直接经济损失，或特别重大社会影响，事故事态发展严重，且亟待外部力量应急救援等。

重大事故（Ⅱ级）：在化学品生产、经营、储存、运输、使用和废弃危险化学品处置等过程发生的火灾事故、爆炸事故、易燃、易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边地区居民的生命财产安全，造成或可能造成 10～29 人死亡，或 50～100 人中毒，或 5000万元以上、1 亿元以下的事故直接经济损失，或重大社会影响等。

较大事故（Ⅲ级）：在化学品生产、经营、储存、运输、使用和废弃危险化学品处置等过程发生的火灾事故、爆炸事故、易燃、易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边地区居民的生命财产安全，造成或可能造成3～9人死亡，或30～50人中毒，或 1000万元以上、5000 万元以下直接经济损失，或较大社会影响等。

一般事故（Ⅳ级）：在化学品生产、经营、储存、运输、使用和废弃危险化学品处置等过程发生的火灾事故、爆炸事故、易燃、易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边地区居民的生命财产安全，造成或可能造成3人以下死亡，或30人以下中毒，或500万元以上、1000万元以下直接经济损失，或一定社会影响等。

按照严重性、紧急程度和可能波及的范围，赣州经开区污水处理厂突发环境事件预警级别分为Ⅲ级（车间级）、Ⅱ级（厂区级）、Ⅰ级（流域级），预警级别与可能发生的突发环境事件等级对应，见下表。

表3.2-1  突发环境事件预警分级表

| 预警等级 | 等级确定方法 | 与项目相对应的环境事件 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级预警 | 突发事件已经进入场外，情况十分紧迫，需要一定时间才能得到处置控制，如果不采取措施，将会严重影响到赣州经开区污水处理厂的外部环境 | 发生大范围火灾、爆炸事故时产生的次生污染，如消防水外泄、浓烟扩散等 |
| Ⅱ级预警 | 二级预警针对的突发事件有可能在场内，也有可能在场外但只有有限的扩散范围，可预料在极短时间内得到处置控制，或者消除污染源后影响很快就会消除，不会对外界环境产生长期或累积性影响以及造成人员伤亡 | ①毒害物质产生 ②污水超标排放 ③污水溢流 |
| Ⅲ级预警 | 三级预警主要是突发环境事件尚未发生，或有已经发生但险情在较短时间内可以得到控制，不会给外环境造成明显影响，有足够时间进行准备的情况 | ①机修仓库油品泄漏； ②PAM溶液泄漏； ③PAC溶液泄漏； |

备注：可能发生不同等级突发环境事件时，取较高等级。

3.3风险防范措施

- 污水渗流、溢流

项目建成时间为2018年8月，设备运行情况良好，管底、池低均铺设有防渗层，项目设计处理能力为1万吨/天，目前实际日处理量约为2000吨/天，设计处理能力远大于设计处理能力，且项目设有事故池，发生渗流、溢流可能性较小，环境风险可控。

项目运营过程中应定期进行设备检修，排除或避免因设备故障、管道破损、排水异常等原因造成的污水溢流；如污水处理厂满、超负荷运行或无法满足汛期污水处理要求，应及时上报，进行二期扩建；设置集水渠，将溢流废水收集泵入粗格栅，启动事故应急池，减少对周边水环境影响。

- 化学品泄露

企业仓库、化验室、加药间存有多种化学药剂，少量泄露的时候通过清扫、吸附不会对周围环境造成影响，大量泄露时，应设围堰等控制泄露范围，收集泄露的油类物质、化学试剂作为一般固废处理，若泄露物质进入污水处理构筑物，则调整相应参数，避免尾水超标排放。仓库、化验室、加药间均已做防渗处理，机修仓库建设围堰/集流沟等防流失措施，假如化学品发生泄漏，泄漏的化学品能被统一收集处理，对环境影响较小。

事故发生时应将泄漏容器内的化学品转移至带盖空桶或同类空桶内；用消防沙对泄漏的化学品进行覆盖吸收，防止泄漏化学品在厂区内漫流；同时，用带盖空桶对泄漏的化学品进行收集；盖好，并妥善保存；用沙袋制成临时围堰堵住泄漏地点，将泄漏的化学品收集至带盖空桶内作为危废/一般固废处理。调节相应的设备参数，防止泄漏化学品对污水厂的运行产生影响。经污水处理厂应急指挥部对事故现场进行检查合格后，恢复正常生产秩序。

- 毒害气体造成人身伤害

加强职工操作技能的培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度，杜绝操作事故隐患；定时开展急救等应急培训，面对事故合理有效展开救援，避免事故影响进一步扩大；加强污泥泵站的管理，对污泥及时清理，同时加大对污泥泵房、污泥池等污泥堆放区的通风，可有效降低甲烷等有毒有害气体产生的几率。职工操作得当，能避免此类风险事故发生。

- 尾水事故排放

①进水水质异常

进水水质对本污水处理厂的威胁可能来自个别工业企业的生产设备或废水的预处理故障而发生的污染事故。虽然对这个企业来说，排放的污染物质可能成倍或成几十倍的增加，但对污水处理厂的进水来说，只要这些增加的物质不是重金属或有毒物质，大多数这类事故并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下，发生事故的企业排放的废水量在污水处理厂进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时排放的尾水水质有超标的可能。

②电力及机械故障

本污水处理厂设计中供电采用双电源设计，电力有保障。机械设备选型采用先进产品，其自控水平很高，因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。

③设备故障事故及检修

设计中主要设备采用国产优质设备。监测仪表和控制系统自动监控水平较高。因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性较低。

④活性污泥变质

建设项目工程设计自动化程度较高，对污水中的有毒物质和污泥浓度等指标实行自动监测，一有异常，立即采取措施补救，这样可有效降低污泥膨胀或解体的风险。

赣州经开区污水处理厂运营过程中如出现尾水超标排放，应立即排查污水超标排放的原因，根据超标原因的不同采取相应措施，尽快做到污水达标排放；在事故发生后第一时间与赣州市排水管理处、赣州市开发区环境保护局、赣州市生态环境局等单位相关部门联系，告知事故情况并递交书面报告；如外排污水严重超标，且短时间内无法做到污水达标排放。在向相关行政主管部门汇报后，会同园区主管部门一起，减少向赣州经济技术开发区污水处理厂输送园区污水；

事故解除后，尽快实施污水处理厂的正常运行，以减少对外界水环境的影响。

4组织机构与职责

4.1组织机构体系

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

赣州经开区污水处理厂成立了突发环境事件应急指挥小组（简称“应急指挥小组”），由污水厂厂长为总指挥，技术工任副指挥，组员包括各部门负责人及部分工作人员。应急指挥小组下设应急指挥办公室，为常设机构，由运营部经理任办公室主任，负责日常监控、报告突发环境事件、协调一般事故的处置。

在突发环境事件发生时，应急指挥小组根据需要成立现场处置领导小组，由应急指挥小组直接管理。现场处置领导小组主要负责落实应急指挥小组的各项工作部署，及时向应急指挥小组及其成员报告事件应急处置情况；在应急指挥小组的授权下，组织协调突发环境事件应急处置工作；制定突发环境事件处置方案，落实应急处置措施。

现场处置领导小组下设抢险救援组、现场疏散及安全保卫组、医疗救护及事故善后组、环境监测队、通讯及后勤保障组等职能小组。

图4.1.1 赣州经开区污水处理厂应急救援组织机构图

4.2应急组织机构组成及职责

应急组织机构成员联系方式和职责见表4.2-1、4.2-2。

表4.2-1  各组负责人及联系方式一览表

| 职位 | 姓名 | 污水处理厂职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 魏跃林 | 厂长 | 18779106209 |
| 副总指挥 | 温慧新 | 技术员 | 18370871587 |
| 应急指挥部办公室 | 刘昊 | 运行工 | 17770771429 |
| 抢险救灾队 | 李龙 | 运行工 | 17770753167 |
| 警戒疏散队 | 刘金林 | 运行工 | 15070786972 |
| 环境监测队 | 刘先珍 | 化验员 | 15879731105 |
| 通讯及后勤保障队 | 黄惠凤 | 运行工 | 15779879290 |
| 医疗救护与善后处理队 | 陈定华 | 运行工 | 15979776309 |

表4.2-2   应急组织机构职责表

|  | 姓名 | 污水处理厂职务 | 联系方式 | 具体职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 魏跃林 | 厂长 | 18779106209 | ①负责组织指挥全场的应急救援工作； ②配置应急救援的人力资源、资金和应急物资； ③及时向政府有关部门报告事故及处置情况，接受和传达政府有关部门关于事故救援工作的批示和意见； ④配合、协助政府部门做好事故的应急救援。 |
| 副总指挥 | 温慧新 | 技术员 | 18370871587 | ①协助总指挥进行具体指挥调度工作； ②综合协调应急现场处置工作； ③及时、准确向总指挥汇报现场情况。 |
| 应急指挥部办公室 | 刘昊 | 运行工 | 17770771429 | ①负责环境应急日常管理工作，包括制度管理、人员培训、应急物资更新储备、应急演练等； ②协调一般事故的处置； ③应急状态下协助应急指挥部综合协调应急处置工作，按应急总指挥指示，负责事故信息发布工作； |
| 抢险救灾队 | 李龙 | 运行工 | 17770753167 | ①迅速分析、判定引发事故的基本原因、事故的类别、事故性质及其波及范围和制约因素等基本状况，对事态发展的趋势和可能导致的事故后果快速作出初步判断，并向现场指挥部提供应急意见； ②迅速制定应急方案； ③快速实施应对措施，适时调整处置方法，确保污染物达标稳定排放； ④尽快查明和确定事故源头，减少污水的外排； ⑤当判定靠自身的力量无法控制和消除险情而确定需要外援时，即刻向应急调度中心报告，且协助做好衔接与配合等相关事宜。 |
| 警戒疏散队 | 刘金林 | 运行工 | 15070786972 | 主要负责事件现场临时警戒工作与影响范围内人员的疏散工作。 |
| 环境监测队 | 刘先珍 | 化验员 | 15879731105 | ①对事故现场存在的危害因素进行检测并做出分析结论；确定危害因素的种类和环境受污染的程度；划定环境受污染的区域和等级；向现场指挥部提供环境污染信息和警示。 ②事故后，向现场指挥部提交受损环境修复的实施方案和措施，并进行监督和指导。 |
| 通讯及后勤保障队 | 黄惠凤 | 运行工 | 15779879290 | ①确保应急现场、应急指挥中心、应急救援人员、外部增援联系畅通，并迅速准确反馈信息； ②保障事故救援所需水、电、气等物资的供应。 |
| 医疗救护与善后处理队 | 陈定华 | 运行工 | 15979776309 | ①负责突发环境事件下的人员救治、联系送医、陪送伤者、联络伤者家属等工作； ②综合负责现场清理的废水、废液、废渣等处理处置，污染场地清理恢复等应急善后处理工作。 |

5预防和预警机制

5.1应急准备

应急组织机构根据自己的职责需开展的应急准备工作见下表。

表 5.1-1   应急准备

| 应急组织机构 | 需开展的应急准备工作 |
| --- | --- |
| 应急指挥部 | 各项应急准备工作的审批、参与和监督 |
|  | 完善应急预案、组织应急培训、演练、应急平台建设等 |
| 通讯联络 | 做好日常应急通讯设施的维护管理及应急机构通讯名录的更新 |
| 抢险救援组 | 掌握不同类别突发环境事件的抢险救援方法 |
| 警戒疏散组 | 熟悉区域地形和环境概况 |
| 应急环境监测组 | 做好应急监测设备仪器的日常维护，掌握相关应急监测技术 |
| 医疗救护组 | 做好急救设备保养和维护工作，掌握相关急救方法 |
| 物资保障组 | 做好应急物资装备、车辆的储备和维护工作 |
| 应急专家组 | 掌握本厂环境风险源及潜在环境突发事件的基本情况 |
| 善后处置组 | 做好环境风险敏感目标的基本情况调查 |

5.2环境风险源源监控管理

污水处理厂各部门应加强对各种可能发生的突发环境事故的监控和预测分析，应急指挥中心建立预防预报系统，做到早发现、早报告、早处置，污水厂环境风险源预防与监控措施配置情况详见下表。

表5.2-1   污水处理厂环境风险源预防与监控措施一览表

| 风险源名称 | 预防措施 | 监控措施 |
| --- | --- | --- |
| 机修仓库 | ①储存润滑油、废机油等油品，主要用 25kg塑料桶储存。 | 每天安排专职人员进行检查并作好相关记录 |
| 加药间 | ①PAM加药间、桶装；②PAC加药间、桶装 | 每天安排专职人员进行检查并作好相关记录 |
| 园区污水 | ①设置了专人负责污水处理设施、设备的维修与保养工作，严格按照操作规程进行维修和保养； ②制定严格的污水处理工艺操作规程，严格按操作规程进行运行控制； ③进、出水口设置了在线监测装置，赣州经开区污水处理厂每天对进水取样监测； ④一旦出现污水超标排放，立即向赣州市经开区环境保护局等单位汇报，同时采取应急等措施，防止事故的扩大化。 | 按照自动在线监测设备，准确及时上报出水水质情况；专人负责进行监管，采用人工巡检和在线监控两种方式进行监控，雨季加强巡检 |
| 臭气处理设 施 | 定期巡视，排除风险隐患 | 定期巡视，排除风险隐患 |

5.3预警行动

污水处理厂建立突发事件预警报告体系，全体员工应当加强各自范围内的危险源的监控，通过在线监测、巡查等手段获取风险信息，对可能发生安全生产事故和存在安全隐患的重要信息要及时汇报。对所取得的外部信息（气象、公共卫生、环境监测等）要及时公布。内部信息按照“个人、班组、部门、应急管理办公室”流程，遇有特殊紧急情况时（危及人身安全或存在可能引起机组停役风险）可越级汇报。

在取得预警信息后，污水处理厂应立即成立应急指挥部，指挥部通过正确的分析判断，及时通过手机短信或电话等方式发布预警信息。对于可能发生或已经发生的突发环境污染事件，现场指挥部人员要在立即采取措施控制事态的同时，按紧急信息报送的有关程序规定，在第一时间如实报告赣州市经开区环保局和赣州市环保局，不得迟报、漏报、瞒报和谎报。预警信息发布后，各部门需根据相应事件种类，落实各自职责区域内的管理责任，包括执行各类应急先期安全技术措施、组织应急人员、应急物资到位等。

根据事件进展情况，在确认不会产生危害的情况下，由污水处理厂应急管理办公室通知预警解除

5.3.1预警分级

5.3.2预警发布流程

突发环境事件发现第一人或突发环境事件应急指挥部按照图6.3-1的流程通知相关部门或专业团队进入预警状态。

图5.3-1  污水处理厂预警发布流程图

5.3.3预警发布方式

突发环境事件报警方式：电话、自动报警装置、人工报警、对讲机等

预警发布方式：可通过生产调度电话、广播系统、内部QQ网络、对讲机、电信短信等形式，发布人员见下表。

表5.3-2  污水处理厂预警发布人员一览表

| 预警级别 | 预警信息发布单位/人员 |
| --- | --- |
| 一级 | 应急指挥部/指挥长 |
| 二级 | 应急指挥部/现场指挥长（厂长） |
| 三级 | 应急指挥部副指挥 |

进入预警状态后，采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告，具体发布流程见图5.3-1。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并妥善安置。

（4）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集环境应急所需物质和设备，确保应急保障工作。

5.3.4预警发布内容

预警信息的内容包括：突发事件的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。

5.3.5预警解除

污水处理厂应急指挥部办公室应跟踪事态的发展，根据事态的变化情况适时决定：宣布预警解除或启动应急预案。

5.3.6信息报告与通报

1、初报

事故发生后，应秉着逐级上报的要求进行上报。

事故当事人或发现人应立即向应急办公室总负责人报告，报告内容包括事件发生时间、地点、类型，排放污染物的种类，已采取的应急措施，已污染的范围，可能受影响区域及采取的措施，是否有人员伤亡。

应急办公室总负责人（温慧新）应在接到报告后，第一时间赶到现场，对情况进行充分的了解，并必须在接到报告后的1小时内向应急指挥小组组长报告，越早越好。报告的内容同上，可增加废水污染的程度、影响程度等。

应急指挥小组组长（魏跃林）接到上报事故汇报后，视事件的等级决定是否上报。如需上报的，必须向赣州市人民政府、赣州市生态环境局以及赣州市经开区环保局报告。报告内容包括事件发生时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施，需要增援和救援的需求。

赣州市人民政府、赣州市生态环境局以及赣州市经开区环保局接到汇报后，可视事故的情况，在1小时内逐级上报上级人民政府或环保部门。

通讯及后勤小组组长（黄惠凤）在事故发生的第一时间紧急联系周边企业及居民，同时在1小时内根据事故发生的类型准备应急物资。

2、续报：

在初报的基础上报告有关核实、确认的数据，包括事件发生的原因、过程、应急救援、处置效果、现场监测、污染物危害控制状况等基本情况。

3、处理结果报告：

应急指挥小组组长（魏跃林）采用书面报告，在初报和续报的基础上报告事件处置的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题。

6应急响应和措施

6.1启动条件

符合以下条件之一，启动本应急响应：

（1）国家、地方政府部门要求污水处理厂启动本应急响应时；

（2）污水处理厂发生突发环境事件，包括：

a、风险物质泄漏情景分析

b、收集范围内的进水水质异常情景分析

c、污水处理系统故障引发出水排放异常情景分析

d、极端天气引发出水排放异常情景分析

e、雨季大流量超越排放情景分析

f、火灾事故次生环境事件

g、配套污水收集管网破裂或沟渠破损引发污水泄漏

h、污水提升泵站停止运行导致管道或集水池污水溢流。

6.2响应程序

赣州经开区污水处理厂应急响应程序见下图6.2-1所示。

信息及时上报赣州市住房和城乡建设委员会和赣州市生态环境局、赣州市人民政府，必要时请求支援

是

否

响应升级

增援

应急终止

应急处置、安全防护和撤离

事态是否控制

后期处置、总结评审

启动应急预案

应急响应分级

其中，I级预警、超出场界的II级预警

判断时未控制住

预警

先行处置

处置情况汇报

判断时已经控制住

报警、向应急救援领导小组汇报

事故发生或仪器报警

第一发现人接警

关闭

警情判断

反馈

图6.2-1   应急响应程序

6.3响应分级

按污水处理厂突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将污水处理厂突发环境事件的应急响应分三级，响应级别由低到高分别为Ⅲ级（车间级）响应、Ⅱ级（厂区级）和Ⅰ级（区域级）响应。不同突发环境事故应急响应分级表见表7.3-1。

响应基本程序为事故发现人员，及时逐级上报，赣州市经开区环境保护局相关领导和政府部门负责指挥协调应急抢险工作，并启动响应预案。

Ⅲ级响应：可完全依靠单位或所在部门的应急力量处置。

Ⅱ级响应：需要调度单位专业应急队伍进行应急处置；必要时向外部应急救援力量请求援助。

I级响应：企业须在第一时间内向政府有关部门、上级管理部门或其他外部应急救援力量报警，请求支援；并根据应急预案或外部的有关指示采取先期应急措施。外部应急救援力量到达现场后，同单位一起处置事件。

表6.3-1    事故应急响应分级表

| 响应分级 | 突发环境事件 | 应急响应 | 响应人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级响应 （流域级） | 发生大范围火灾、爆炸事故时产生的次生污染，如消防水外泄、浓烟扩散等 | ①启动并实施本应急预案，并在第一时 间内向赣州市经开区环保局或应急办报告，请求支援，然后由当地政府视事故情况逐级向市、省人民政府或环保局应急办报告；②启动本单位应急指挥机构；③根据应急预案或外部的有关指示，协调组织应急救援力量开展应急救援工作；④外部应急、救援力量到达现场后，同本单位处置事件；⑤及时关闭出水阀，对外排废水进行检测分析； | 赣州市生态环境局和应急救援力量 |
| Ⅱ级响应 （厂区级） | 厂区内污水处理站发生故障时，废水不能得到处理，若直接排入赣江，会对污水处理厂造成一定影响 | ①启动并实施本单位应急预案，并在第 一时间内向赣州市经开区环保局应急办报告；②启动本单位应急指挥机构；③协调组织应急救援力量开展应急救援工作；④需要其他应急救援力量支援时，向区、市人民政府应急办提出请求。 | 赣州市经开区环境保护局一线关键人员、安全环保员、各职能部门负责人及赣州市经开区污水厂全体人员 |
| Ⅲ级响应 （车间级） | ①机修仓库油品泄漏； ②PAM溶液泄漏； ③PAC溶液泄漏； | ①启动并实施本单位应急预案，必要时 向赣州市经开区应急指挥部或环保局报告；②启动本厂应急指挥机构；③协调组织应急救援力量开展应急救援工作 | 赣州市经开区污水厂一线关键人员、安全环保员、部门负责人 |
| 备注：应急响应分级原则按照本表执行，根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急响应或向上级政府部门请求支援。 |  |  |  |

当事故发生时，应急指挥部根据事故的严重程度判断响应级别，按照相应级别分别采取应急处置措施，当在事故处置过程中，应急领导部发现事故不能控制时，企业必须及时扩大应急响应级别，采取更高级别的应急响应措施。

发生下列事故，启动上一级的事故应急救援预案：

①突发事故，企业自身力量一时无法控制的。

②事故应急处置过程中，现场情况恶化，事态无法得到有效控制的。

③事故应急处置过程中，污水处理厂应急处置力量、资源不足的。

④上级机关认定的其它重（特）大突发环境污染事件。

⑤其它涉及面广、影响范围大、污染物泄漏量多，企业应急救援不能有效控制的重（特）大突发环境污染事故或事件。

6.4现场处置措施

突发环境事件一旦发生，企业应立即展开相应的应急处置。现场应急处置措施和应急监测方案可参见表6.4-1~表6.4-4。

表6.4-1   尾水超标排放突发环境事件

| 事故特征 | 污水处理系统出现故障、停电或其他原因，导致尾水排放异常，对赣江水质造成影响 |
| --- | --- |
| 应急预警与相应程序 | 启动 I 级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、性质基本情况等 联系电话：18779106209 报告领导：魏跃林 |
| 应急组织 | 组长：魏跃林 成员：温慧新、刘昊、李龙、刘金林、刘先珍、黄惠凤、陈定华 |
| 应急物资 | 雨衣、雨靴、抢修车、救生衣、检修工具等 |
| 疏散与撤离 | 不需要撤离 |
| 应急 处置 措施 | 因赣州经开区污水处理厂污水设置了在线监控系统，且与环保部门进行了联网。当污水处理厂出现出水水质超标排放时，应急管理办公室会第一时间发现污水水质超标情况。 1、排查污水超标排放的原因，根据超标原因的不同采取相应措施，尽快做到污水达标排放； 2、在事故发生后第一时间与赣州市排水管理处、赣州市经开区环境保护局、赣州市生态环境局等单位相关部门联系，告知事故情况并递交书面报告。 3、如外排污水严重超标，且短时间内无法做到污水达标排放。在向相关行政主管部门汇报后，会同园区主管部门一起，减少向赣州经开区污水处理厂输送污水。 4、事故解除后，尽快实施污水处理厂的正常运行，以减少对外界水环境的影响。 导致赣州市经开区污水厂污水超标外排的主要原因及应急措施如下： （1）进水水质异常 主要是根据水质的不达标情况，调整相应的工艺参数（主要是以进水水质的不同污染情况进行工艺调整）。若进水水质异常 ，在其可承受范围内，则根据进水水质的不同情况做如下工艺调整： ①进水COD浓度持续超过进水标准 a 加大曝气量，并关注污泥浓度、菌胶团情况及沉降性能，判断是否系有毒物质进入； b 若活性污泥除增长较快无其他异常，则加大出泥量尽可能保证工艺正常； c 若活性污泥生长障碍，减小进水进水一段时间； d 若进水带有恶臭或颜色异常，活性污泥出现菌胶团解体、不沉降、微生物活性不好或观察不到微生物等不良反应，有可能是进水中含有有毒物质，必须立刻减少进水并在生物池末端投加响应药剂（如有需要重新取种驯化培养） ②进水 COD 浓度持续低于进水标准 a 减小曝气量； b 观察污泥浓度，如增长缓慢或不增长注意调整出泥量； c 加大活性污泥回流量； d 必要时投加营养物质，如面粉等等。 ③进水SS浓度持续超过进水水质标准 a 调整砂水分离器运行的间隔时间，使沉砂池底部的砂石能够及时排除； b 注意活性污泥浓度，及时排泥。 ④进水有大量油污 在细格栅前、后铺设吸油纸或吸油毡，阻止油污进入生物池破坏生化系统。 ⑤进水pH值异常 进行酸碱调节。 ⑥如伴有氨氮浓度过高，则需检测碳源是否足够，适当补偿。 （2）关键节点故障 ①出现曝气量不足时，及时增加鼓风机开启台数、风机风量、调整生化池供气支阀开度，合理控制各工艺段的DO值； ②出现污泥浓度过高或是过低时，由应急办主任安排技术人员按照当前的工艺数据进行核算剩余污泥排放量，污泥回流比等数据，再根据分析数据进行调整污泥回流量及剩余污泥排放量； ③出现污泥活性低时，合理进行工艺调整，控制 DO 值、回流量、污泥排放量，不断提高MLVSS值，提高污泥活性。 （3）设备故障 ①当细格栅、回流泵、鼓风机、脱水机、高低压配电室等发生故障，有备用回路的，及时进行维修、更换；工艺无法调整或补救时，采取部分停产或分段停产腾出时间对设备进行维修或更换抢修； ②发生火灾、暴雨导致水淹等不可控事件时，立即对污水厂区进行停电，保障人身、设备安全，在尽量降低损失的前提下来恢复和维修。 （4）雨雪冰冻天气 ①对进出水管和出泥管用棉麻织物、或草绳、塑料泡沫等包扎防冻，在所有阀门井、流量计井井盖上覆盖稻草袋或帆布。 ②室外水管、水龙头的防冻可用棉、麻丝物或稻草绳子进行包扎。 ③对仪表保温箱和仪表测量管线进行防冻处理。 |
| 应急监测方案 | 监测布点：污水入赣江排放口上游500m 监测因子：COD、NH3-N、TN、TP 监测方法：COD：采用COD快速测定仪法； NH3-N：采用 NH3-N 快速测定仪法； 监测时间及频次：事故发生后每小时监测一次，直到 COD、NH3-N 达标。 |
| 注意事项 | 如外排污水严重超标，且短时间内无法做到污水达标排放。在向相关行政主管部门汇报后，会同园区主管部门一起，减少向赣州经开区污水处理厂输送污水。 |

表6.4-2   机修仓库油品泄漏突发环境事件应急卡

| 事故特征 | 环境风险源：润滑油、废机油等； 污染物流失途径及影响后果：顺着地面漫流进入污水厂进水口，经厂内的污水处理系统处理达标后排放。 |
| --- | --- |
| 应急预警及程序 | 启动 III 级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、性质基本情况等 联系电话：18779106209 报告领导：魏跃林 |
| 应急组织 | 组 长：魏跃林 成员：温慧新、刘昊、李龙、刘金林、刘先珍、黄惠凤、陈定华 |
| 应急物资 | 口罩、手套、吸油毡、带盖空桶等 |
| 疏散与撤离 | 不需要进行撤离 |
| 应急 处置 措施 | ①泄漏容器内的润滑油/废机油转移至带盖空桶或同类矿物油空桶内； ②用消防沙对泄漏的润滑油/废机油进行覆盖吸收，防止泄漏润滑油/废机油在仓库内漫流；同时，用带盖空桶对泄漏的润滑油/废机油进行收集；盖好，并妥善保存； ③用沙袋制成临时围堰堵住仓库门，将泄漏的润滑油/废机油收集至带盖空桶内作为危废处理。 ④按照现场实际情况，用吸油毡对雨水明沟内泄漏的润滑油/废机油进行吸附，在暗沟或管道入口处用沙袋设置拦截坝进行拦截。 ⑤调节相应的设备参数，防止泄漏油品对污水厂的运行产生影响。 ⑥经污水处理厂应急指挥部对事故现场进行检查合格后，恢复正常生产秩序。 |
| 应急监测方案 | 不需要进行应急监测 |
| 注意事项 | 泄漏的物料、使用后的吸油毡、沾有物料的手套等做危废处置 |

表6.4-3   PAC溶液泄漏突发环境事件应急卡

| 事故特征 | 环境风险源：PAC溶液 污染物流失途径及影响后果：顺着地面漫流进入污水厂进水口，经厂内的污水处理系统处理达标后排放 |
| --- | --- |
| 应急预警及程序 | 启动 III 级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、性质基本情况等 联系电话：18779106209 报告领导：魏跃林 |
| 应急组织 | 组 长：魏跃林 成员：温慧新、刘昊、李龙、刘金林、刘先珍、黄惠凤、陈定华 |
| 应急物资 | 口罩、手套、带盖空桶等 |
| 疏散与撤离 | 不需要进行撤离 |
| 应急 处置 措施 | ①泄漏容器内的PAC溶液转移至带盖空桶或同类矿物油空桶内； ②用消防沙对泄漏的PAC溶液进行覆盖吸收，防止泄漏PAC溶液在仓库内漫流；同时，用带盖空桶对泄漏的PAC溶液进行收集；盖好，并妥善保存； ③调节相应的设备参数，防止泄漏的PAC溶液对污水厂的运行产生影响； ④经污水处理厂应急指挥部对事故现场进行检查合格后，恢复正常生产秩序。 |
| 应急监测方案 | 不需要进行应急监测 |
| 注意事项 | 对出水水质进行严密监控 |

表6.4-4   PAM溶液泄漏突发环境事件应急卡

| 事故特征 | 环境风险源：PAM溶液 污染物流失途径及影响后果：顺着地面漫流进入污水厂进水口，经厂内的污水处理系统处理达标后排放 |
| --- | --- |
| 应急预警及程序 | 启动 III 级响应程序。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、性质基本情况等 联系电话：18779106209 报告领导：魏跃林 |
| 应急组织 | 组 长：魏跃林 成员：温慧新、刘昊、李龙、刘金林、刘先珍、黄惠凤、陈定华 |
| 应急物资 | 口罩、手套、带盖空桶等 |
| 疏散与撤离 | 不需要进行撤离 |
| 应急 处置 措施 | ①泄漏容器内的PAM溶液转移至带盖空桶或同类矿物油空桶内； ②用消防沙对泄漏的PAM溶液进行覆盖吸收，防止泄漏PAM溶液在仓库内漫流；同时，用带盖空桶对泄漏的PAM溶液进行收集；盖好，并妥善保存； ③调节相应的设备参数，防止泄漏的PAM溶液对污水厂的运行产生影响； ④经污水处理厂应急指挥部对事故现场进行检查合格后，恢复正常生产秩序。 |
| 应急监测方案 | 不需要进行应急监测 |
| 注意事项 | 对出水水质进行严密监控 |

7安全防护

7.1应急救援人员的安全防护

应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现救险物资不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急指挥小组组长命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒、沐浴。

7.2受伤人员救援

事故发生造成人员伤亡时，在专业人员到达事故发生点前，污水处理厂在保证营救者自身安全的情况下对受伤者展开营救。根据伤害和中毒的特点对受伤人员实施现场急救，初步救治人员和重伤人员送往上述医院救治。

人员救护的基本程序：现场救护；使用药物治疗；对症治疗；伤重者送医院观察治疗。现场人员救助，要在最短的时间内伤员送至空旷地带，及时治疗，以达到挽救生命、稳定病情、减少伤残、减轻痛苦。

对一般烧伤人员，可以口服烧伤饮用 0.3%食盐水，含盐开水以防休克。为解除伤员痛苦，可口服吗啡0.01g或肌肉注射杜冷丁50-100mg。伤势严重者。应迅速转送医院。但对正在休克期的伤员，不能未做处理即加转送，对休克伤员最好请医护人员前来抢救。送伤者至医院时要防寒、防暑、防颠，必要时输液。凡烧伤面积大，三度烧伤多者，尽可能用暴露疗法，不宜包扎。暴露疗法应在医院进行。

创伤时的人员，用消毒镊子或消毒纱布把伤口清理干净，并用 3.5%的碘酒涂在伤口四周。对于创伤轻的毛细血管出血，伤口消毒后即可用止血粉外敷。不论是毛细血管出血（渗出血液，出血少），静脉出血（暗红色血，流出慢）还是动脉出血都可以用压迫法止血。在伤口比较严重、出血较多时，应在四肢伤口上部包扎止血带止血，并用消毒纱布盖住伤口。仍大量流血时，特别是动脉出血，应迅速送医院治疗。

眼部刺激处理：先用清水或生理盐水冲洗眼睛，初步处理后将伤者送医院进一步治疗。

7.3信息发布

突发环境事件发生后，要及时将现时处置情况发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，并按程序向媒体发布信息。

（1）应急期间，应急办负责应急过程的影像记录，应急办人员负责应急过程中的文字记录。相关记录经指挥部审核后，在总公司网站或电视台发布，或通报其它新闻媒体。

（2）应急结束后，应急办依据公正、公开、及时和明确的原则，形成事故通报或应急通报，由指挥部24小时内向新闻媒体通报或上级部门报告。

（3）发生员工伤亡及以上事故的，如实报安监部门，由政府有关部门发布事故信息。

（4）信息发布内容应包括事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域及采取的措施建议。

7.4应急终止

7.4.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除。

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能。

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

7.4.2应急终止的程序

（1）确认终止时机由事件责任部门提出，经现场指挥小组批准，并上报当地政府。

（2）现场指挥小组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

7.4.3应急终止后的行动

（1）通知污水处理厂各部门以及附近居民点，危险事故已经得到解除。

（2）对现场中暴露的员工、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）对于此次发生的环境事故，事故责任部门对起因、过程和结果进行总结，并由事故责任部门依据突发环境事故等级分别向赣州市经开区环保局、赣州市环保局及相应的各级人民政府做详细报告。

8后期处置

8.1事件现场的保护措施

突发事件发生后，现场救援的同时必须做好事件现场保护工作，迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事件扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，应当尽可能做出标志、拍照、详细记录和绘制事件现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。

突发事件发生后，现场指挥人员应保持镇静，现场救援本着“先控制、后处置、救人第一、减少损失”的原则，果断处理，积极抢救，指导现场人员离开危险区域，维护好现场秩序，组织有序疏散，防止惊慌造成挤伤、踩伤等事件。疏散较为困难时，更应沉着冷静，不可采取莽撞措施。

在现场救援的同时，尽可能保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事件现场保护工作，事件有关材料上报单位应急指挥中心，做好善后处理工作。

现场保护工作由应急指挥中心领导，由专职安全员协同完成。

8.2确定现场净化方式、方法

在应急处置过程中，控制和消除突发污染是整个应急过程必不可少的环节和至关重要的工作。

8.2.1污染控制措施

（1）切断与控制污染源

通过采取停产、禁排、封堵、关闭等措施切断污染源，通过限产限排、加大治污效果等措施控制污染源。

（2）减轻与消除污染

采取中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染，例如投洒药剂、收集污染物返回应急池等。

8.2.2洗消方式

一般在事件救援现场可采用三种洗消方式。

（1）源头洗消。在事件发生初期，对事件发生点洗消，将污染源严密控制在最小范围内。

（2）隔离洗消。当污染蔓延时，对下风向暴露的厂房、特别高大建筑物喷洒洗消液，抛撒粉状消毒剂，形成保护层，污染降落物流经时即可产生反应，减低甚至消除危害。

（3）延伸洗消。在控制住污染源后，从事件发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。

8.3明确事件现场洗消工作的负责人和专业队伍

重、特大事件发生后，事件现场洗消工作一定要由专业消防人员进行，其负责人要有专业的资质，洗消队伍必须装备齐全。所有进入轻危区的人员必须佩戴空气呼吸器，对进入重危区的消防人员要加强个人防护，佩戴空气呼吸器、穿着全封闭式防化服，进行逐一登记。

8.4洗消后二次污染的防治方案

污染事件现场洗消后，要防止二次污染，制定二次污染防治方案，确保无二次污染，并确认污染控制彻底，不会有死灰复燃现象。

根据厂区的实际情况，在消洗过程中用到的化学药品、消防用水采用关闭雨水排口阀门、打开雨水进入污水应急池阀门并通过应急池收集后，统一送有资质单位进行处理。

8.5应急监测

- 地表水监测

监测采样点：废水排放口上游500m、下游1000m

监测项目：pH、氨氮、高锰酸盐指数、石油类、总硬度、总大肠菌群、总镍。

监测时间与监测频率：每年1次或当厂区发生事故排放。

监测主体：赣州市经开区环保局监测站或委托第三方机构

（2）地下水监测

监测采样点：地下水监测井

监测项目：pH、氨氮、高锰酸盐指数、石油类、总硬度、总大肠菌群、总镍。

监测时间与监测频率：每年1次或当厂区发生事故排放。

监测主体：赣州市经开区环保局监测站或委托第三方机构

制定地下水环境跟踪监测计划：落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，如水环境跟踪监测数据、排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备、管线、贮存装置、事故应急装置等设施的运行情况、跑冒滴漏记录、维修记录等。

8.6环境恢复

应急终止后，突发环境事件应急指挥中心及企业负责人组织相关人员到现场勘查，对事件地的现场周围的水源、空气环境、生态环境等进行调查，组织专家拿出对受影响的生态环境恢复的措施和方案，恢复周边生态环境，加强生态恢复环境治理措施，确保在一定期限内恢复生态环境平衡。

对于厂区以外的环境恢复，企业管理层首先应同赣州市环保，水利以及气象等部门密切协调，确定突发环境事件对厂区以外区域环境的影响范围和影响程度（包括大气环境，水环境以及生态环境）。其次，结合厂区周边区域土壤条件，气候条件，水资源条件，按照专家意见，制定相关环境恢复计划，并报政府审核，得到确认后由污水处理厂指定专人负责实施。再次，污水处理厂应委托环境监测机构对治理前后进行检测（监测周期定为三个月，以后逐渐降低频次），对环境恢复效果进行评估，以便及时发现不足，进行调整。

总公司每年应拨款作为环境恢复专项资金，由污水处理厂财务部负责相关资金运转，确保环境恢复资金专款专用。

8.7善后赔偿

（1）在突发环境事件中致病、致残、死亡的人员，给予相应补助和抚恤。

（2）对提供安置场所、应急物资的所有人给予适当补偿。

（3）应急指挥中心应积极组织进行突发环境事件现场清理工作，使事发现场恢复到相对稳定、安全的基本状态，防止发生二次污染事件。

（4）应急指挥中心应采取有效措施，确保受灾群众的正常生活。

8.8事件调查

指挥部组织事件调查小组在善后处置阶段应对事发原因、处置经过、损失、责任单位奖惩、援助需求等做出综合调查评估，并及时将调查评估报告报应急指挥部。参与应急救援工作的应急工作组应对本组应急处置工作及时进行总结，并书面报应急办公室，由应急办公室汇总，对应急救援能力进行评估，对应急预案存在的不足进行修正。

根据调查评估报告，应急指挥部对在处置安全生产事件中有重大贡献的部门和个人，给予奖励和表彰；对处置安全生产事件中失职、渎职行为的部门和个人，给予处罚和追究其责任。

8.9应急预案的评估和修订

应急预案编制完成后，污水处理厂应急指挥部应定期在进行预案演练或经历环境应急实战后对参与演练和实战的部分进行评审，评审由上级主管部门的人员和专家参加，与时俱进，对预案内容不断充实和完善。

邀请环境应急专家、环保主管部门等召开预案评审会，收集对预案中具体内容的补充信息，根据评审会达成的意见及时修改预案内容。

9应急保障

应急保障措施主要有：人力资源、技术保障、资金保障、物资装备保障、医疗卫生保障、交通运输保障、通讯与信息保障等方面。

9.1人力资源保障

依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急救援专业队伍，包括：抢险救援队、疏散隔离和安全保卫队、物资保障和运输队、应急环境监测队、医疗救护队、通讯电力保障队和善后处理队等救援队伍，配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训、演习，以便在发生环境事件时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

9.2资金保障

做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备，主要由环境应急指挥部负责组织储备。应急经费应纳入每年的企业预算，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

9.3物资保障

应急物资装备保质保量的储备和供应是应急抢险顺利进行的基础保障，污水处理厂主要由物资保障和运输队负责该项工作，设应急专业物资装备储备和专门的应急物资储备仓库，建立应急物资装备管理条例，做好物资装备储备工作。应急物资仓库设置专人负责，定期检查补充物资，以保证应急需要。

根据污水处理厂可能发生的突发环境污染事件及其相应的抢险方案进行必要的物资装备储备，污水处理厂主要环境风险单元目前已经配备的和需要补充的应急物资装备详见《赣州经济技术开发区工业污水处理厂突发环境应急资源调查报告》。

9.4医疗卫生保障

配备急救药品箱，一旦突发环境事件引发人员受伤时，轻伤情形立即赶赴现场提供救助药品，未能解决时由救护车辆送至最近医院赣州120第7急救中心进行紧急救治，并协助和引导医务人员到达现场。与附近医院形成联动机制，保证应急处置的需要。

9.5通信保障

（1）要建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

（2）制定应急状态车辆调遣制度，保障应急情况下应急物资及人员救护的运输需求，必须是车况良好，且配持有效从业资格证件的驾驶员，以防止次生事故发生。

（3）定期对车辆进行维护保养，并建立车辆使用登记制度，以保证车辆状态的完好，确保车辆在应急状态时能够迅速出动；

（4）应急状态下执行实行24小时值班制度，并随时与应急小组保持联系或电话畅通，确保在紧急情况下车辆调度及时到位。

9.6科技支撑

充分利用现有的技术人才资源和技术设备资源，提供在应急状态下的技术支持。邀请相关的安全生产技术专家或技术人员担任顾问与指导，定期邀请专家对员工进行技术培训，指导事故模拟演练，提供员工现场处置应急事件的技能，同时针对事故隐患进行分析与研究，彻底排查和控制风险隐患。

10预案管理

10.1应急培训和演练

应急指挥办公室负责组织应急救援培训与演练，根据本单位的实际情况，应急演练频次为每年一次。风险应急预案的管理维护直接责任人为魏跃林，定期开展应急演练并实施记录措施的责任人为温慧新。

10.1.1培训

本单位事故应急救援和突发环境污染事故处理的人员培训每年开展一次，培训内容为：

①针对各岗位可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法。

②针对各岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。

③针对各岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。

④针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备例如消防服等，学会熟练使用。

⑤针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法。

⑥掌握生产单元存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

10.1.2演练

应急演习根据演习规模不同总的分为桌面演习、功能演习和全面演习。

桌面演习是对演习情景进行口头演习，在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。

功能演习比桌面演习规模要大，主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主，有更多的应急人员、机构和更多组织的参与。

全面演习是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织、应急运行能力的演习活动。全面演习一般采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。

10.1.3演练频次及范围

（1）部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年1次以上。

（2）厂级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练，厂级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年1次以上。

（3）与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合厂级组织的演练进行。

10.1.4演练内容

（1）事故报警方式；

（2）污水处理厂内应急抢险；

（3）急救与医疗；

（4）环境事件处理方法；

（5）事故区清点人数及人员控制；

（6）交通控制及交通道口的管制；

（7）信息报告演习；

（8）事故进一步扩大所采取的措施；

（9）污染恢复措施。

10.1.5演练演练的组织、评估和总结

应急演练由应急办负责组织。

应急演练结束后，对演练进行评估和总结，辨识应急预案和程序中的缺陷与不足，对演练过程中的不足项、整改项和改进项进行修订、完善。

10.2宣教培训

宣传、培训工作主要由突发环境事件应急指挥部或指定部门负责。

10.2.1宣传

加强环境保护科普宣传教育工作，在厂区及周边可能受影响的敏感点、醒目处设置宣传栏等进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工及周边可能受影响的居民防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识。

10.2.2培训

污水处理厂内部每半年开展一次应急培训，培训内容主要包括以下方面：

（1）报警：使应急人员了解并掌握如何利用身边的工具报警方法及报告内容，如固话、手机、网络、警钟、电铃、广播、喊话、呼救等。

（2）疏散及应急避险：为避免不必要的人员伤亡，应培训现场作业人员、被困人员或其它相关人员如何进行有效的应急疏散，如逃生路线、方法等。

（3）火灾（搜救）、抢险应急培训：要求应急队员必须掌握必要的灭火方法、消防器材的使用、危害急救设施等方法。

（4）应急专业培训：各医护急救人员、抢险救援人员等专业队伍进行专业培训，提高应急能力。

（5）危险化学品急救培训：对盐酸、碘化汞等危险化学品的物理化学性质、危险性的认识及应采取的应急措施和防护措施。

（6）现场处置及应急监测培训：对应急监测人员进行自我防护培训及现场应急处置方法培训。

10.3责任与奖惩

10.3.1奖励

奖励分为三种：通告表扬、记功奖励、晋升提级。对于在抢险救援中有功的、挽救受灾人员生命的或者挽救厂内重要物资免受损失的人员，酌情给予一定奖励。

1、奖励审批步骤

员工推荐、本人自荐或部门提名→应急指挥办公室审核→总经理审批。

2、奖励条件

在突发环境事故灾难应急救援有下列表现，给予奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）防止或抢救事故灾难有功，使事故风险区和员工的生命、财产免受损失和减少损失的。

（3）对于应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

（4）其他特殊贡献的。

10.3.2惩罚

1、惩罚形式

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告、书面警告、通报批评、罚款、辞退等。在追查突发环境事故产生原因时，根据各情况，责任到人，由污水处理厂领导经讨论后参见本单位奖惩条例决定给予相关人员不同力度的惩罚；若触犯刑法，则移交司法部门处理。

2、惩罚情形

在突发环境事故灾难应急救援有下列行为，给予惩罚：

①不按照规定制定应急预案，拒绝履行应急准备义务。

②不按照规定报告，通报事故灾难的真实情况。

③拒不执行事故应急预案、不服从命令和指挥或在应急响应时临时逃脱的。

④不保护事故现场，擅自破坏事故现场，销毁事故证据的。

⑤不配合事故调查的。

事故应急预案中奖励和处罚的条件和内容纳入本污水处理厂安全生产奖惩制度。

11附则

11.1名词术语定义

环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性环境污染事故：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、粉尘、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

11.2预案的制定与修订

11.2.1预案制定与修订

- 预案制定

本预案由江西南大融汇环境技术有限公司编制，由中节能环保投资发展（江西）有限公司赣州经济技术开发区工业污水处理厂负责解释。

- 2、预案修订

- 因下列原因出现不符合项时，应及时对本预案进行修订：

- ①本单位生产工艺和技术发生变化的；

- ②相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

- ③周围环境或者环境敏感点发生变化的；

- ④环境应急预案依据的法律、法规、规章、标准等发生变化的；

- ⑤预案演练或突发环境事件应急处置中发现不符合项的；

- ⑥其他原因。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，每年对本预案进行修订完善。

11.2.2预案实施生效时间

本预案自印发之日起实施。